ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

Дальнеконстантиновского муниципального округа

Нижегородской области

в части территории населенного пункта

дЕРЕВНЯ ЗУБАНИХА и прилегающей территории

Том II

Материалы по обоснованию проекта генерального плана

г. Нижний Новгород - 2024 г.

Содержание Тома II

Введение	4

Глава 1. Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития, утвержденные документами территориального планирования сведения о планируемых объектах	5

Глава 2. Анализ использования территории муниципального образования, возможных направлений развития и прогнозируемых ограничений ее использования	6

2.1 Общая характеристика территории	6

2.1.1 Объекты культурного наследия	11

2.1.2 Особо охраняемые природные территории	11

2.1.3 Зоны с особыми условиями использования территорий	11

2.1.4 Жилищный фонд	21

2.1.5 Экономическая база	21

2.2 Анализ обеспеченности территории муниципального образования объектами федерального, регионального, районного, местного значения	24

2.2.1 Система культурно-бытового обслуживания населения	24

2.2.2 Образование	25

2.2.3 Здравоохранение	25

2.2.4 Транспортная инфраструктура	25

2.2.5 Пассажирский транспорт	26

2.2.6 Инженерная инфраструктура	27

2.2.7 Санитарная очистка территории	29

2.2.8 Размещение кладбищ	29

2.2.9 Объекты в области предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, защиты населения и территории муниципального образования от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	30

Глава 3. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения	32

3.1 Демографический прогноз	32

3.2 Проектные предложения по развитию территорий	33

3.2.1 Развитие объектов обслуживания населения	33

3.2.2 Развитие экономической базы	35

3.2.3 Новое жилищное строительство	36

3.2.4 Развитие транспортной инфраструктуры	36

3.2.5 Развитие инженерной инфраструктуры	38

3.2.6 Охрана окружающей среды. Санитарная очистка территории	41

3.2.7 Развитие особо охраняемых природных территорий	45

3.3 Развитие планировочной структуры	45

Глава 4. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения городского округа на основе анализа использования территорий, возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования	47

Глава 5. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения на комплексное развитие территории	48

Глава 6. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	50

Глава 7. Мероприятия по переводу земель из одной категории в другую	65

7.1 Изменение административных границ населенных пунктов	65

7.2 Изменение границ земель сельскохозяйственного назначения	65

7.3 Изменение границ земель лесного фонда	65

Глава 8. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА	66

- Введение

Основание для подготовки генерального плана – приказ Министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области № 04-14/1 от 19 мая 2023 г. «О подготовке проектов генеральных планов муниципальных округов Нижегородской области» в целях осуществления мероприятий по переводу земельных участков с кадастровыми номерами 52:32:0200039:3371 и 52:32:0200039:3370 из категории «Земли сельскохозяйственного назначения» в категорию «Земли особо охраняемых территорий и объектов» в целях осущесьвления рекреационной деятельсности вблизи сельскохозяйственного предприятия «Лавандовая ферма».

Графическая часть генерального плана разработана с использованием открытых сведений (комсоснимки) интернет портала http://sasgis.ru и данных государственного кадастрового недвижимости.

Деревня Зубаниха расположена в 26 км от р.п. Дальнее Константиново, в 53 км от г.Н.Новгород.

Связь с населенными пунктами, расположенными на территории муниципального образования, осуществляется по автомобильным дорогам регионального и межмуниципального значения.

Территория д.Зубаниха граничит с землями сельскохозяйственного назначения и с землями лесного фонда.

Численность населения д.Зубаниха на 01.01.2024 год составила 56 человек.

Генеральный план Дальнеконстантиновского муниципального округа Нижегородской области в части территории населенного пункта д.Зубаниха и прилегающей территории подготовлен в соответствии с требованиями статей 23 и 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации и техническим заданием на разработку генерального плана.

Генеральный план Дальнеконстантиновского муниципального округа Нижегородской области в части территории населенного пункта д.Зубаниха и прилегающей территории соответствует требованиям действующего законодательства в области регулирования градостроительной деятельности, земельному, водному, лесному, природоохранному и иному законодательству Российской Федерации и Нижегородской области, нормативно-технических документов в области градостроительства федерального и регионального уровней, нормативных правовых актов органов местного самоуправления.

- Глава 1. Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития, утвержденные документами территориального планирования сведения о планируемых объектах

Утверждённые документами территориального планирования Российской Федерации, субъекта Российской Федерации сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории муниципального образования объектов федерального, регионального и местного значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий

- В соответствии с утвержденными документами территориального планирования Росиийской Федерации и субъекта Российской Федерации на территории населенного пункта д. Зубаниха и прилегающей территории не предусмотрено строительство и реконструкция объектов федерального значения.

- Действующими документами территориального планирования регионального уровня не предусмотрено размещение и реконструкция объектов.

- Также в границах проектируемой территории действующими на территории муниципального округа программами комплексного социально-экономического развития муниципального образования не предусмотрено строительство и реконструкция объектов местного значения.

- Глава 2. Анализ использования территории муниципального образования, возможных направлений развития и прогнозируемых ограничений ее использования

- 2.1 Общая характеристика территории

Раздел составлен на основе данных ТСН 23-301-97 НН «Строительная климатология для пунктов нижегородской области» (Нижний Новгород, 1997 г.) и СНиП 23-01-89* «Строительная климатология» (Москва, 2003 г.).

Краткая климатическая характеристика составлена по материалам наблюдений Дальнеконстантиновского муниципального округа.

Сведения о среднемесячных температурах воздуха за многолетний период приведены в табл. 2.1.

Таблица 2.1 - Средняя месячная и годовая температура воздуха, °С

| Населенный пункт | Температура наружного воздуха, С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Средняя по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | среднегод. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Дальнее Константиново | -11,8 | -10,9 | -5,2 | 4,5 | 12,2 | 16,8 | 18,6 | 16,9 | 10,9 | 3,6 | -3,1 | -8,3 | 3,7 |

Погодные условия отличаются переходными чертами от влажного умеренно-континентального к континентальному климату внутренних областей Европейской части России, для которых характерна четкость сезонных колебаний всех составных элементов климата.

Зимой абсолютные минимумы температуры достигают – 42 о С  при средних значениях самого холодного месяца января – 12 о С. Лето теплое с максимумами температуры  до 37 о С при средних ее значениях в июле до 19 о С. Осадков выпадает 550 – 600 мм в год, причем две трети из них выпадает в теплый период. Абсолютный минимум температуры составляет - 46°С, абсолютный максимум +38°С.

Продолжительность безморозного периода до 142 дней. Расчетная температура самой холодной пятидневки составляет – 30о С. Период со средней суточной температурой выше 15 о С длится в среднем около 80 дней. Продолжительность залегания устойчивого снежного покрова около 140-145 дней. Продолжительность безморозного периода до 142 дней.

Таблица 2.2 Распределение атмосферных осадков в течении года.

| Месяц | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кол-во осадков, мм | 36 | 26 | 23 | 35 | 44 | 64 | 73 | 63 | 56 | 59 | 49 | 39 | 567 |

Ha теплый период года приходится наибольшее количество осадков с максимумом в среднем в июле (73 мм) и минимум в марте-феврале (таблица 2.2).

Суточный максимум осадков составляет около 73 мм (июль). Снежный покров появляется в конце октября начале ноября. Продолжительность залегания снежного покрова составляет 140-145 дней.

Максимальная высота снежного покрова отмечается в марте. Средняя декадная высота снежного покрова (в защищенном месте) составляет 51 см.

Преобладающим направлением ветра в течении года является юго - западное.

В теплое время (июль) в связи с усилением меридиональной циркуляции атмосферы увеличивается повторяемость ветров северо-западных румбов. Зимой преобладают ветры юго-западного и южного направления. Средняя скорость ветра 1,7 м/сек.

Раздел составлен на основе данных СНиП 23-01-89* «Строительная климатология» (Москва, 2003 г.).

Гидрогеологическая характеристика

Почти все породы, слагающие территорию округа водоносные, однако, запасы и качество вод водоносных горизонтов неодинаковы. Часть из не имеют практического значения вследствие

незначительной водообильности или из - за высокой минерализации вод.

Все водоносные горизонты можно объединить в две группы:

- горизонты грунтовых безнапорных вод четвертичных отложений

- горизонты артезианских вод, напорные, в отложениях пермского и каменноугольного периода.

Первые подвержены загрязнению, сезонным колебаниям уровня, запасы их ограничены, служат источником сельскохозяйственного водоснабжения, в небольших объемах могут использоваться для полива.

Артезианские пресные воды являются базой для централизованного водоснабжения городов, поселков и промышленных предприятий.

Наиболее глубоко, свыше 1000 м, залегают сильно концентрированные рассолы с минерализацией 170-220 г/л в девонских и нижнее - каменноугольных отложениях. Эти рассолы, возможно, использовать в промышленных целях.

В отложениях верхней перми заключено несколько водоносных горизонтов в карбонатных породах казанского и татарского яруса.

Наибольшее значение имеет для хозяйственно – питьевого водоснабжения имеют воды северо – двинских отложений татарского яруса с хорошим качеством и неглубоко залегающие, используемые для водоснабжения сельского населения при помощи шахтных колодцев, буровых скважин.

На повышенных водораздельных участках наиболее выдержан вятский горизонт с гидро-карбонатно-кальциевым химическим составом, пресных умеренно-жестких вод. Эти воды относятся к условно-перспективным для хозяйственно-питьевого водоснабжения.

В толще четвертичных пород наибольшее значение для водоснабжения имеют воды, подморенные флювиогляциальных образований.

Мощность горизонта от 2-4 до 10-12 м. Глубина залегания от 2 до 12-15 м. Дебиты скважин и родников колеблются, от 0,5 до 1,0 л/сек. Целесообразно использование этого горизонта с водами нижележащих отложений.

Воды аллювиального горизонта, имеющие свободную поверхность, подвержены загрязнению, распространены, ограничено, по поймам и террасам рек, могут использоваться для полива и сельского водоснабжения в отсутствие загрязнений.

Территория округа по перспективности использования подземных вод для водоснабжения относится к условно-перспективной. Водоносные горизонты здесь сравнительно водо-обильны и содержат воду хорошего качества. Величина прогнозных эксплуатационных ресурсов подземных вод оценивается в 11,0 тыс. м3/сутки.

Гидрологическая характеристика

По территории протекают р.Лаксингейка и р.Пукстерь

В соответствии со строением рельефа муниципального округа, в целом, гидрографическая сеть значительно разветвлена и представлена главным образом, верховьями рек, берущих здесь начало.

Собственно, на территории округа протекает одна, относительно, значительная река Озерка в своем верхнем и нижнем течении. На крайнем юго-западе верхнем отвершком представлена река Кудьма и по юго-восточной границе протекает река Сережа в своем верхнем течении. Остальные реки имеют вид, коротких ручьев, впадающих в реку Озерка.

Все реки относятся к категории малых рек с незначительными расходами, постов наблю-дений за их режимом нет. Реки равнинного типа с характерным для этой зоны режимом, максимумами расходов весной, в период таяния снегов, и меженью в летнее время.

Наиболее значительная по длине в пределах округа река Озерка берет начало в 0.3 км к юго-востоку от д. Тчанниково и впадает справа в реку Кудьма за границей округа.

Бассейн реки имеет неправильную грушевидную форму и охватывает большую часть территории за исключением крайнего юга и юго-запада. Поверхность ровная, пересеченная оврагами, балками и долинами притоков. Водосбор преимущественно открытый, распаханный, встречаются отдельные массивы зрелого лиственного леса (березы, осины, липы, дубы) разбросаны по всему бассейну. Грунты суглинистые и супесчаные. Небольшие болота преурочены к пойме реки.

Долина реки извилистая, трапециидальная. Склоны пологие, сильно расчлененные оврагами, балками и долинами притоков, местами наблюдаются надпойменные террасы с ровной надпойменной поверхностью.

Пойма двухсторонняя, прерывистая, местами отсутствует, ширина до 100-200 м и 1,0-1,5 км. Поверхность ровная, открытая, луговая местами сплошь заросшая кустарником и смешанным лесом. Почти повсеместно слабозаболоченна. Грунты песчано-супесчаные и торфяные. Во время высоких весенних половодий заливается слоем воды 0,5-1,0 м.

Русло сильно извилистое, неразветвленное, шириной 10-20 м местами до 25 м. Плесы и перекаты ясно выражены, чередуются через 400-500 м. Глубины 0,1-0,3 м на перекатах; 0,5-1,6 м на плесах, скорости течения, соответственно 0,5-0,7 и 0,2-2.4 м/сек. Дно песчаное и песчанно-илистое, деформирующееся. Берега крутые, на излучинах обрывистые, высотой от 0,5-0,7 м до 2,5-5,0 м большей частью открытые, задернованные, поросшие кустарником, сложены супесчаными и торфяно-болотными грунтами.

Данные о гидрогеологическом режиме в абсолютных измерениях отсутствуют. По аналогии с гидрогеологическими характеристиками рек приблизительно тоже порядка можно отметить, что модуль стока реки Озерка не превышает 3- 4 л / сек. Наибольшие расходы в среднем 130 м3/сек при максимуме до 240 в первых числах апреля. Наименьшие расходы за год не превышают 1 м3/сек от 0,8 – зимой до 1 м3/сек в летнюю межень.

Остальные реки по протяженности не превышают двух десятков километров при ширине русла не более 10 м. Расходы их незначительны, они  не могут быть в естественном состоянии источниками водоснабжения или использоваться как водоемы для массового купания.

Почвы и растительность

Территория Дальнеконстантиновского муниципального округа однородна по комплексу слагающих ее пород и условиям их залегания.

С поверхности ее слагают преимущественно мореные суглинки, делювиальные и аллювиальные пески, супеси, реже, глины.

Коренные суглинки с включениями гравийного материала слагают повышенные участки на большей части территории мощность их достигает нескольких десятков метров, делювиальные пески, супеси и суглинки развиты на склонах, где они покрывают мореные отложения. Речной аллювий (разнозернистые пески и галечники) слагает поймы и террасы рек и наиболее распространен в северной части. Мощность этих отложений местами достигает 10-12 м.

Подстилающими породами почти повсеместно являются доломиты, мергели, гипсы, песчанники пермской системы. На крайнем юго – востоке их перекрывают юрские глины. Ниже залегают известняки карбоната, содержащие водоносные горизонты, девонские отложения, мощностью до нескольких сот метров, вмещающие сильно минерализованные воды и рассолы.

Таким образом, наиболее используемыми в хозяйственной деятельности человека являются четвертичные отложения: суглинки моренные и покровные с включением гальки, валунов, делювиальные суглинки и супеси и аллювиальные пески. Все эти породы являются надежным основанием для фундирования за исключением участков, где маломощные (до 3 м) покровные и делювиальные отложения на склонах подстилаются глинами и могут оползать и осыпаться.

Все эти породы являются почвообразующими, из них наиболее ценны покровные лессовидные суглинки, на которых сформировались более плодородные и оструктуренные серые лесные почвы, почти полностью освоенные под пашню. Они присутствуют почти на всей территории кроме долин рек и верхних частей водоразделов.

К четвертичным отложениям приурочены месторождения кирпичных глин, песчанно гравийного сырья и грунтовые воды.

Отложения перми и карбона содержат основные объемы хозяйственных артезианских вод.

Нижнекаменноугольные и девонские отложения, залегающие на значительных глубинах, могут служить базой для использования минеральных вод и солей.

Леса и лесосырьевые ресурсы

Леса преимущественно елово-пихтовые, сосновые, в долине рек – с примесью березы.

Распределение лесов в Дальнеконстантиновском лесничестве по целевому назначению и категориям защитности приведено в таблице 2.3.

Таблица 2.3 - Распределение лесов в Дальнеконстантиновском лесничестве по целевому назначению и категориям защитности

| Вид лесов | Площадь в га |
| --- | --- |
| Всего лесов | 44317 |
| Защитные леса | 24027 |
| Леса водоохранных зон | 1789 |
| Леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов | 1985 |
| В том числе защитные полосы, расположенные вдоль дорог | 1985 |
| Зелёные зоны | 0 |
| Леса 1,2 поясов зон санитарной охраны источников водоснабжения | 0 |
| Ценные леса | 20253 |
| В том числе леса, расположенные в лесостепных зонах | 15729 |
| Леса, имеющие научное значение | 0 |
| Запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов | 4524 |
| Запретные полосы лесов | 0 |
| Противоэрозионные | 0 |
| Эксплуатационные | 20290 |

Площади лесов приведены в соответствии с лесохозяйственным регламентом Дальнеконстантиновского районнного лесничества, утверждённым приказом от 29.07.2008 №315а.

Строительство объектов и сетей на землях лесного фонда проектом не предусмотрено.

Расширение границ населенных пунктов предусматривается за счет земель сельскохозяйственного назначения.

Заинтересованным лицам в случае оформления прав пользования на лесные участки (аренда, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное срочное пользование), где проектируется капитальное строительство или строительство линейных объектов необходимо обратится в Департамент лесного хозяйства Нижегородской области.

Перевод земель лесного фонда в земли иных категорий, осуществляется в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21.12.2004 №172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую».

- 2.1.1 Объекты культурного наследия

На территории д.Зубаниха и прилегающей к ней территории объекты культурного наследия не выявлены.

- 2.1.2 Особо охраняемые природные территории

На территории д.Зубаниха и прилегающей к ней территории особо охраняемые природные территории отсутствуют.

- 2.1.3 Зоны с особыми условиями использования территорий

Характеристика зон с особыми условиями использования рассматриваемой территории представлена в таблице 2.4.

Таблица 2.4 - Зоны с особыми условиями использования территории

| № п/п | Наименование зоны | Документ | Размер, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водоохранная зона р. Модан, р. Пукстерь | ст. 65 Водного кодекса РФ | 100 |
| 2 | Прибрежная защитная полоса р. Модан, р. Пукстерь | ст. 65 Водного кодекса РФ | 50 |
| 3 | Санитарно-защитные зоны: |  |  |
| 3.1 | Действующее кладбище д.Зубаниха | СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 | 50 |
| 4 | Охранные зоны объектов инженерной инфраструктуры: |  |  |
| 4.1 | ВЛ, напряжением 10 кВ | Постановление Правительства Российской Федерации «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» от 24.02.2009 № 160 | 10 |
| 5 | Придорожные полосы: |  |  |
| 5.1 | Автомобильная дорога III категории | ст. 3 ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 08.11.2007 № 257-ФЗ | 50 |
| 6 | Охранная зона инженерных коммуникаций: |  |  |
| 6.1 | Охранная зона газопроводов и систем газоснабжения | «Правил охраны магистральных газопроводов», утвержденных По-становлением Правительства РФ от 08.09.2017 № 1083 | 25 |

Водоохранная зона, прибрежная защитная полоса

Чрезвычайно важным мероприятием по охране поверхностных вод является организация водоохранных зон и прибрежных защитных полос вдоль рек.

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы устанавливаются в соответствии со ст. 65 «Водного кодекса Российской Федерации» (ВК РФ). В границах водоохранных зон (ВОЗ) устанавливаются прибрежные защитные полосы (ПЗП), на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

- до десяти километров – в размере пятидесяти метров;

- от десяти до пятидесяти километров – в размере ста метров;

- от пятидесяти километров и более – в размере двухсот метров.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохраной зоны озер площадью более 0,5 км2 устанавливается в размере 50 м.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.  В связи с отсутствием сведений об уклоне берега водных объектов, протяженность которых свыше десяти километров, на картах материалов по обоснованию прибрежная защитная полоса для данных водных объектов отображена в размере 50 м.

Ширина прибрежной защитной полосы реки, озера, водохранилища, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных биологических ресурсов), устанавливается в размере двухсот метров независимо от уклона прилегающих земель.

Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет 20 м, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем 10 км, составляет 5 м. Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них (ст. 6 ВК РФ).

Регламенты использования территории водоохранных, прибрежных защитных и береговых полос представлен в таблице 2.5.

Таблица 2.5 - Регламенты использования территории водоохранных, прибрежных защитных и береговых полос

| Наименование зон | Запрещается | Допускается |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Прибрежная защитная полоса (30-50 м в зависимости от уклона берега), водоохранная зона | - использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; - размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов, а также загрязнение территории загрязняющими веществами, предельно допустимые концентрации, которых в водах водных объектов рыбохозяйственного значения не установлены; - осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами; - движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; - размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств; - размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов; - сброс сточных, в том числе дренажных, вод; - разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах»). Дополнительно к указанным ограничениям для прибрежных защитных полос запрещается: - распашка земель; - размещение отвалов размываемых грунтов; - выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн | - проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов; - движение транспорта по дорогам и стоянка на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие |
| Береговая полоса (5 м и 20 м – ст.6 Водного кодекса РФ) | Перекрывать доступ к водному объекту (полоса шириной 20 м вдоль рек и прудов предназначена для общего пользования) | Использовать для общего пользования: передвижение и пребывание около водного объекта, для спортивного и любительского рыболовства, причаливания плавательных средств |

Кроме этого, в водоохранных зонах и прибрежных защитных полосах ведется строительство, в том числе жилых объектов. В соответствии с п.16 ст.65 Водного кодекса РФ в границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. В целях настоящей статьи под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;

2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и Водного кодекса РФ;

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов;

5) сооружения, обеспечивающие защиту водных объектов и прилегающих к ним территорий от разливов нефти и нефтепродуктов и иного негативного воздействия на окружающую среду.

Санитарно-защитная зона

Режим содержания, охраны и защиты территорий в границах санитарно-защитных зон объектов, указанных в таблице 2 и санитарных разрывов автомобильных дорог, регламентируются СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» и СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Согласно СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» территория санитарно-защитных зон предназначена для:

- обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами;

- создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки;

- организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха, и повышение комфортности микроклимата.

В санитарно-защитных зонах не допускается размещать:

- жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных садово-огородных участков, а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания;

- спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

- объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий;

- объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции.

Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не могут рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ санитарно-защитной зоны.

В границах санитарно-защитной зоны допускается размещать:

нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель), здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей.

В санитарно-защитной зоне объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, производства лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, складов сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий, допускается размещение новых профильных, однотипных объектов, при исключении взаимного негативного воздействия на продукцию, среду обитания и здоровье человека.

Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

На территории д.Зубаниха зоны санитарной охраны источников водоснабжения не установлены.

Зоны санитарной охраны устанавливаются в соответствии с СанПиНом 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». Основной целью создания и обеспечения режима в зонах санитарной охраны является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения источников водоснабжения.

Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Условием для обеспечения населения качественной питьевой водой является расчет ЗСО I, II, III пояса источников водоснабжения и разработка мероприятий по поддержанию экологического режима в этих зонах согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», а также выполнение требований СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» и 2.1.4.1175 - 02 «Требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения, санитарная охрана источников».

Граница первого пояса устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора - при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м - при использовании недостаточно защищенных подземных вод. Граница второго и третьего поясов ЗСО определяется гидродинамическими расчетами.

В соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14 марта 2002 г. № 10 «О введении в действие санитарных правил и норм «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02», на территории зон санитарной охраны источников водоснабжения должны осуществляться следующие охранные мероприятия.

Мероприятия на территории ЗСО подземных источников водоснабжения

Мероприятия по первому поясу

1. Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

2. Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

3. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации, или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса. В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе.

4. Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

5. Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

Мероприятия по второму и третьему поясам

1.	Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

2.	Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

3.	Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.

4.	Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

5.	Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

Мероприятия по второму поясу

Кроме мероприятий, указанных в предыдущем пункте, в пределах второго пояса ЗСО подземных источников водоснабжения подлежат выполнению следующие дополнительные мероприятия:

Не допускается:

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

- применение удобрений и ядохимикатов;

- рубка леса главного пользования и реконструкции.

Размещение сельскохозяйственных предприятий, зданий, сооружений во втором поясе зоны санитарной охраны источников водоснабжения населенных пунктов допускается в соответствии с СП 31.13330. Размещение свиноводческих комплексов промышленного типа и птицефабрик во втором поясе зоны санитарной охраны источников водоснабжения населенных пунктов не допускается.

Охранные зоны объектов инженерной инфраструктуры

Охранные зоны электрических сетей

Охранные зоны для линий электропередач устанавливаются согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

Охранные зоны устанавливаются:

а) вдоль воздушных линий электропередач – в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередач), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередач от крайних проводов при не отклоненном их положении на расстоянии, приведенном в таблице 2.6.

Таблица 2.6 - Охранные зоны воздушных линий электропередач

| Проектный номинальный класс напряжения, кВ | Расстояние, м |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| до 1 | 2 (для линий с самонесущими или изолированными проводами, проложенных по стенам зданий, конструкциям и т.д., охранная зона определяется в соответствии с установленными нормативными правовыми актами минимальными допустимыми расстояниями от таких линий) |
| 1 - 20 | 10 (5 - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов) |
| 35 | 15 |
| 110 | 20 |
| 150, 220 | 25 |
| 300, 500, +/- 400 | 30 |
| 750, +/- 750 | 40 |
| 1150 | 55 |

б) вокруг подстанций – в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения подстанции по периметру на расстоянии, указанном в подпункте «а» настоящего документа, применительно к высшему классу напряжения подстанции.

В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров.

Придорожная полоса, полоса отвода

В соответствии со ст. 3 ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 08.11.2007 № 257-ФЗ придорожные полосы автомобильной дороги – территории, которые прилегают с обеих сторон к полосе отвода автомобильной дороги и в границах которых устанавливается особый режим использования земельных участков (частей земельных участков) в целях обеспечения требований безопасности дорожного движения, а также нормальных условий реконструкции, капитального ремонта, ремонта, содержания автомобильной дороги, ее сохранности с учетом перспектив развития автомобильной дороги.

Придорожные полосы устанавливаются для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов.

В зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учетом перспектив их развития ширина каждой придорожной полосы устанавливается в размере:

- семидесяти пяти метров – для автомобильных дорог первой и второй категорий;

- пятидесяти метров – для автомобильных дорог третьей и четвертой категорий;

- двадцати пяти метров – для автомобильных дорог пятой категории;

- ста метров – для подъездных дорог, соединяющих административные центры (столицы) субъектов Российской Федерации, города федерального значения с другими населенными пунктами, а также для участков автомобильных дорог общего пользования федерального значения, построенных для объездов городов с численностью населения до двухсот пятидесяти тысяч человек;

- ста пятидесяти метров – для участков автомобильных дорог, построенных для объездов городов с численностью населения свыше двухсот пятидесяти тысяч человек.

В соответствии со ст. 26 ФЗ от 08.11.2007 № 257-ФЗ строительство, реконструкция в границах придорожных полос автомобильной дороги объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установка рекламных конструкций, информационных щитов и указателей допускаются при наличии согласия в письменной форме владельца автомобильной дороги.

- 2.1.4 Жилищный фонд

Обеспечение населения качественным жильем является одной из важнейших социальных задач, стоящих перед муниципалитетом. Капитальное исполнение, полное инженерное обеспечение, создание предпосылок для эффективного развития жилищного строительства с использованием собственных ресурсов – это приоритетные цели в жилищной сфере.

Муниципальная жилищная политика – совокупность систематических решений и мероприятий, направленных на удовлетворение потребностей населения в жилье.

Перечень вопросов в сфере муниципальной жилищной политики, решение которых обеспечивают муниципальные органы власти:

- 	учет (мониторинг) жилищного фонда;

- 	определение существующей обеспеченности жильем населения муниципального образования;

- 	установление нормативов жилищной обеспеченности, учитывающих местные условия муниципального образования;

- 	организация жилищного строительства (вопросы его содержания относятся к жилищно-коммунальному комплексу) за счет всех источников финансирования;

- 	формирование нормативно-правовой базы в жилищной сфере.

Основной вид застройки на территории д.Зубаниха – индивидуальные жилые дома.

Структура существующего жилого фонда представлена в таблице 2.7.

Таблица 2.7 – Структура существующего жилого фонда

| Наименование населенного пункта | Индивидуальные дома |  |  | Многоквартирные |  |  | Дачи |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кол-во домов | Кол-во квартир | Общая площадь, кв. м | Кол-во домов | Кол-во квартир | Общая площадь, кв. м | Кол-во домов | Кол-во квартир | Общая площадь, кв. м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| д.Зубаниха | 130 | - | 4606 | - | - | - | - | - | - |

- 2.1.5 Экономическая база

Земельный фонд

Площадь д.Зубаниха составляет 179,6 га.

Минерально-сырьевые ресурсы

На территории проектирования имеется месторождение строительных песков. Геологоразведочные работы проведены по геологическому заданию, утверждённому Комитетом природных ресурсов по Нижегородской области. Целевым назначением работ является создание местных сырьевых баз песков для строительных работ по ГОСТ 8736-93 и СНиП 2.05.02-85 в Бутурлинском, Вадском, Дальнеконстантиновском и Шатковском районах с оценкой запасов на выявленных месторождениях по категории С2. По состоянию на 01.01.2003 в соответствии с государственным балансом запасов полезных ископаемых на участке недр учтены следующие запасы (таблица 2.8).

Таблица – 2.8 - Характеристика месторождений полезных ископаемых на территории проектирования.

| Название | Местоположение | Использование | Единицы измерения | Категории запасов |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | А+В+С1 | C2 | Забалансовые |
| Зубанихинское месторождение строительных песков | 0,6 км северо-западнее д. Зубаниха | песок строительный | тыс. м3 | 915,68 | 0 | 0 |

Выделено 2 блока подсчета запасов: С1-I и С1-II. Объем строительных песков в блоке С1-I составляет 393,18 тыс. м3, в том числе обводненных - 339,32 тыс. м3. Объем вскрышных пород составляет 1,43 тыс. м3, в том числе почвенно-растительный слой - 0,13 тыс. м3. Коэффициент вскрыши - 0,05. Блок С1-II выделен в охранной зоне р. Пукстерь. Объем строительных песков в блоке С1-II составляют 522,50 тыс. м3, в том числе обводненных - 482,82 тыс. м3. Объем вскрышных пород составляет 101,85 тыс. м3, в том числе почвенно-растительный слой - 8,6 тыс. м3. Коэффициент вскрыши - 0,19. Всего запасов по категории С1 - 915,68 тыс. м3, в том числе обводненных - 822,14 тыс. м3, по ГОСТ-8736-2014 "Песок для строительных работ. Технические условия".

В соответствии с СП 42.13330.2011 запрещается проектирование и строительство поселений, промышленных комплексов и других объектов до получения от соответствующей территориальной геологической организации данных об отсутствии полезных ископаемых в недрах под земельным участком намечаемой застройки. Застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускается с разрешения органов управления Государственным фондом недр.

При необходимости извлечения полезных ископаемых из недр под ранее застроенными площадями (подработка объектов) меры по обеспечению наиболее полного извлечения запасов полезных ископаемых и безопасности подрабатываемых объектов должны устанавливаться в соответствии с требованиями СНиП 2.04.01-85, нормативных документов Ростехнадзора, регламентирующих порядок застройки площадей залегания полезных ископаемых.

Пригодность нарушенных земель для различных видов использования после рекультивации следует оценивать согласно ГОСТ 17.5.3.04 и ГОСТ 17.5.1.02.

Население

При подготовке Генерального плана численность населения и его прогнозное изменение являются ключевыми показателями, на которые «опираются» многочисленные расчеты и параметры: территория, жилой фонд, строительство, поселковая инфраструктура, а самое главное – затраты, которые придется нести поселению и его жителям.

Результаты выполненного анализа демографических процессов, происходящих в Нижегородском сельском поселении, приводятся в этом разделе.

Демографическая ситуация на территории остается депопуляционной и не отличается от демографической ситуации, складывающейся по стране в целом. Ведущие исследователи в области демографии констатируют: Россия стоит на пороге третьего этапа долговременного демографического кризиса (А. Вишневский, 2008).

Этот кризис начался в 1964 году, когда рождаемость в России впервые опустилась до уровня, при котором поколение детей оказывается малочисленнее поколения родителей. Население страны «недовоспроизводит» себя уже более 40 лет. Исключение составил сравнительно короткий период 1986–1988 годов, когда под влиянием мер демографической политики 1980-х годов, антиалкогольной кампании и оптимистических социальных ожиданий первых лет перестройки рождаемость повысилась.

Долгое время кризис протекал в латентной форме. Рождаемость уже не обеспечивала даже простого воспроизводства населения, но численность его еще продолжала увеличиваться. Рост обеспечивали относительно многочисленные поколения родителей, появившиеся на свет в послевоенный период, когда рождаемость была высокой. Но при сохраняющейся после 1964 года низкой рождаемости запас инерции исчерпывался, и в 1992 году, когда число рождений впервые стало меньше числа смертей и естественный прирост населения России сменился его естественной убылью, латентная форма стала явной. Начался второй этап демографического кризиса, выражающийся в необычном для мирного времени состоянии депопуляции.

Еще советские демографы понимали, что население России, Украины, ряда других республик СССР находится в состоянии скрытой депопуляции, и появление естественной убыли населения неизбежно. Согласно официальному прогнозу ЦСУ РСФСР 1980 года в России естественная убыль должна была начаться в 2001 году. Реально это произошло уже в 1992-м и обычно увязывается с социальным и экономическим кризисом, последовавшим за распадом СССР.

В 1990-е годы резкое падение рождаемости в России совпало во времени с кризисными явлениями в экономике и политике. В то же время немало стран (прежде всего в Западной Европе) не переживали в это время кризиса, но уровень рождаемости в 1992 году имели не выше, чем в России. И падение рождаемости между 1980 и 1992 годами до столь низкого уровня происходило в этих странах на фоне относительной экономической и политической стабильности.

К сожалению, отечественным демографам приходится с уверенностью говорить о том, что население России будет продолжать сокращаться, несмотря на возможное улучшение условий жизни. Нынешнее сокращение естественной убыли имеет конъюнктурный характер, оно вытекает из особенностей возрастной структуры российского населения предсказывалось всеми прогнозами.

По данным на 01.01.2024 в д.Зубаниха проживает 56 человек.

Численность населения в д.Зубаниха представлена в таблице 2.9.

Таблица 2.9 - Численность населения в д.Зубаниха (чел.)

| Населенный пункт | Кол-во человек на 01.01.2024 |
| --- | --- |
| д. Зубаниха | 56 |
| Всего: | 56 |

Расчет численности населения проводился на основе тенденций изменения численности населения, указанные Схемой территориального планирования Нижегородской области.

При наиболее вероятном сценарии не удастся существенно изменить вектор демографической ситуации в сельском поселении. Численность населения будет устойчиво снижаться. Увеличится доля населения пенсионного возраста. Из-за дефицита рабочих мест усилится маятниковая миграция трудоспособного населения, когда жители выбирают местом работы соседние муниципальные образования. Одним из самых тяжелых стратегических последствий выбора такого пути будет отток молодежи и как следствие — старение населения.  При этом следует учитывать тот факт, что прогноз велся на основе населения, зарегистрированного и постоянно проживающего на территории поселения. Учитывая специфику территории (привлекательность для дачного строительства) очень велика численность сезонного населения. Эти жители не пользуются мощностями социальных объектов (образование, культура, спорт, ритуальные услуги и т.п.), периодически пользуются услугами торговых предприятий, медицинских учреждений. Также важно учитывать данное население при расчете мощностей инженерной инфраструктуры.

Таким образом, результат демографического прогноза представлен в таблице 2.10.

Таблица 2.10.- Демографический прогноз

| № п/п | Название населенного пункта | Кол-во населения, чел. | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | д. Зубаниха | 56 | 55 | 56 |
|  | Всего: | 56 | 55 | 56 |

- 2.2 Анализ обеспеченности территории муниципального образования объектами федерального, регионального, районного, местного значения

- 2.2.1 Система культурно-бытового обслуживания населения

Общественное питание

На территории д.Зубаниха отсутствуют объекты общественного питания.

Торговля

На территории д.Зубаниха присутствуют магазин "Авокадо" и магазин "Янтарный".

Культура

На территории д.Зубаниха отсутствуют объекты культуры.

Спорт

В границах разработки объекты физкультуры и спорта отсутствуют.

Социальные объекты

В границах разработки социальные объекты отсутствуют.

- 2.2.2 Образование

На территории д.Зубаниха отсутствуют объекты образования. Дети, проживающие в д.Зубаниха посещают Румянцевский филиал МБОУ «Дубравская средняя школа», расположенный в 8 км в с.Румянцево.

В д. Кужутки работает детский сад на 25 человек.

- 2.2.3 Здравоохранение

На территории д.Зубаниха объекты здравоохранения отсутствуют. Сфера здравоохранения представлена фельдшерско-акушерским пунктом в д. Кужутки.

- 2.2.4 Транспортная инфраструктура

Каркас транспортной инфраструктуры на проектируемой территории образуют региональная автомобильная дорога и дороги местного значения.

Внешние транспортные связи д.Зубаниха осуществляются автомобильным транспортом, обеспечивающим связи с областным и районным центром, а также с другими населёнными пунктами.

Дорожная сеть федерального значения

Вблизи границы разработки проекта присутствует дорога общего пользования федерального значения - Р-158. Протяженность дороги Р-158 Нижний Новгород - Арзамас - Саранск - Исса - Пенза - Саратов в границах проектирования составляет 0.71 км.

Дорожная сеть регионального и межмуниципального значения

Внешние автомобильные транспортные связи обеспечиваются автомобильной дорогой и межмуниципального значения 22 ОП МЗ 22Н-2008 Подъезд N 1 к д. Кужутки от а/д Н.Новгород – Саратов (таблица 2.11)

Таблица 2.11 - Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, проходящих в пределах населенного пункта д.Зубаниха и прилегающей территории.

| Идентификационный номер автомобильной дороги | Наименование автомобильной дороги | Протяженность автомобильной дороги в границах проектирования, км | В том числе: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с твердым покрытием, км | с грунтовым покрытием, км |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 22 ОП МЗ 22Н-2008 | Подъезд N 1 к д. Кужутки от а/д Н.Новгород – Саратов | 3,47 | 3,47 |  |

Транспортные связи внутри населённого пункта обеспечиваются дорогами местного значения.

Дорожная сеть местного значения

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения (улично-дорожная сеть) на территории д.Зубаниха составляет 10,99 км. Перечень и характеристики данных автомобильных дорог приведены в таблице 2.12.

Таблица 2.12 – Характеристика дорог общего пользования местного значения

| № п/п | Наименование автомобильной дороги | Протяженность, м | В том числе с твёрдым покрытием |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Берёзовая | 310 | 310 |
| 2 | ул. Парковая | 1 200 | 1 200 |
| 3 | ул. Зелёная | 240 | 240 |
| 4 | ул. Лесная | 860 | 860 |
| 5 | ул. Центральная | 990 | 990 |
| 6 | ул. Солнечная | 800 | 800 |
| 7 | ул. Луговая | 810 | 810 |
| 8 | ул. Огородная | 1 200 | - |
| 9 | ул. Дачная | 2 000 | - |
| 10 | Подъезд к д. Зубаниха | 500 | 500 |
| 11 | Местный проезд | 229 | - |
| 12 | Местный проезд | 402 | - |
| 13 | Грунтовая дорога | 1 063 | - |
| 14 | Грунтовая дорога | 1 135 | - |
| 15 | Местный проезд | 197 | 197 |
| 16 | Грунтовая дорога | 276 | - |
| Итого: |  | 12 212 | 5 907 |

#### Объекты обслуживания и хранения автотранспорта

На территории в границах разработки проекта отсутствуют объекты обслуживания и хранения автотранспорта.

- 2.2.5 Пассажирский транспорт

Междугородний автобусный пассажирский транспорт, воздушный транспорт, водный транспорт

Внешние и внутренние пассажирские перевозки осуществляются от населённого пункта р.п. Дальнее Константиново, расположенного в 20-ти км от д.Зубаниха, по маршрутам «579 Автовокзал Щербинки-Автостанция Перевоз», «1553 Автостанция Дальнее Константиново-Автовокзал Щербинки», «569 Автостанция Перевоз-Автовокзал Щербинки».

Воздушные перевозки осуществляются аэропортом международного класса города Нижнего Новгорода.

Водный транспорт на проектируемой территории отсутствуют.

- 2.2.6 Инженерная инфраструктура

Водоснабжение

Источники водоснабжения д.Зубаниха отсутствуют.

Часть жителей д.Зубаниха пользуются водой из шахтных колодцев и индивидуальных артскважин.

Централизованное горячее водоснабжение на территории д.Зубаниха отсутствует. Приготовление горячей воды происходит в частном порядке – путем установки электрических водонагревателей или приготовление горячей воды в банях.

Пожарное водоснабжение

В настоящее время забор воды для целей наружного пожаротушения на территории д.Зубаниха не осуществляется.

Водоотведение

В д.Зубаниха отсутствует централизованная система водоотведения.

Сточные воды от индивидуальных жилых домов, объектов социального обслуживания, административных зданий д.Зубаниха отводятся в выгребы и септики на приусадебных участках. Частный сектор, здания которого оборудованы септиками, периодически оформляет заявки на откачку вод с дальнейшей транспортировкой на очистные сооружения.

Теплоснабжение

В д.Зубаниха отсутствует централизованная система теплоснабжения, поскольку отсутствует многоквартирная жилая застройка. Объекты социального обслуживания и административные здания в населённом пункте отсутствуют.

Отопление индивидуальной жилой застройки д.Зубаниха осуществляется от бытовых отопительных котлов, работающих на электричестве, а также от печей на дровах, каменном угле.

Газоснабжение

Централизованная система газоснабжения д.Зубаниха отсутствует.

Электроснабжение (федерального значения, регионального значения, местного значения)

Электроснабжение потребителей д. Зубаниха осуществляется от сетей региональной Нижегородской энергосистемы, входящей в Объединенную энергосистему (ОЭС) Средней Волги через трансформаторные подстанции напряжением 10/0,4 кВ..

ТП питаются по воздушным распределительным линиям 10 кВ, подключённым к понизительным подстанциям ПС Дальнее Константиново 110/35/10 кВ.

Общее количество ТП – 5 ед. (таблица 2.13).

Таблица 2.13 – Перечень распределительных пунктов и трансформаторных подстанций и их характеристики

| № п/п | Наименование ТП | Источник питания | Фактический адрес ПС/Место расположения ПС | Мощность трансформаторов, кВт | Объем свободной мощности с учетом присоединенных потребителей и заключенных договоров на ТП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТП 252 10 кВ | ПС Дальнее Константиново 110/35/10 кВ | Нижегородская область, Дальнеконстантиновский МО, деревня Зубаниха | 250 | 183,80~ |
| 2 | ТП 261 10 кВ | ПС Дальнее Константиново 110/35/10 кВ | Нижегородская область, Дальнеконстантиновский МО, деревня Зубаниха | 100 | 38,62~ |
| 3 | ТП 248 10 кВ | ПС Дальнее Константиново 110/35/10 кВ | Нижегородская область, Дальнеконстантиновский МО, коттеджный поселок Янтарный | 400 | 365,48~ |
| 4 | ТП 240 10 кВ | ПС Дальнее Константиново 110/35/10 кВ | Нижегородская область, Дальнеконстантиновский МО, деревня Зубаниха | 250 | 146,80~ |
| 5 | ТП 247 10 кВ | ПС Дальнее Константиново 110/35/10 кВ | Нижегородская область, Дальнеконстантиновский МО, коттеджный поселок Янтарный | 250 | 183,80~ |
| Итого: |  |  |  | 1 250 | 918,50~ |

~ Объем свободной мощности с учетом присоединенных потребителей и заключенных договоров на ТП в таблице указан примерно, поскольку данная величина постоянно меняется и отражена в таблице по состоянию на момент разработки.

Потребителями электроэнергии являются жилая застройка.

Электроснабжение села достаточно надёжное, соответствующее II и III категориям электроснабжения потребителей по ПУЭ.

Связь, радиовещание, телевидение

Проводная стационарная связь

Проводная телефонная связь в д.Зубаниха отсутствует.

Сотовая связь

Сотовая связь стандарта GSM 900/1800 представлена ведущими российскими операторами сотовой связи такими как ОАО «Вымпелтелеком» (торговая марка «Билайн»),ОАО «Мобильные Теле Системы» (торговая марка «МТС»), ОАО «МегаФон» (торговая марка «Мегафон »), «Tele 2 Россия» (торговая марка «Теле 2»). Зоны обслуживания данных операторов обеспечивают сотовую связь на хорошем уровне.

Радиофикация

Подавляющее большинство пользователей сети подключены через провайдера ОАО «Ростелеком». Также доступ в интернет может осуществляться через мобильные сети GSM (GPRS, EDGE), CDMA(CDMA2000), спутниковый канал или в местах общественного доступа.

- 2.2.7 Санитарная очистка территории

Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Нижегородской области должно проводиться в соответствии с Территориальной схемой обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Нижегородской области, утвержденной Правительством Нижегородской области от 18 ноября 2019 г. № 843 (далее Схема).

Данная схема предполагает кластерного деления территории Нижегородской области на 9 округов, в каждом из которых осуществляется централизованный сбор и доставка ТКО на современные полигоны захоронения.

В соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» к полномочиям субъектов Российской Федерации в области обращения с отходами с 1 января 2016 года относятся организация деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов, и регулирование деятельности региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами (далее ТКО).

Рисунок 1 – Схема движения ТКО на территории Нижегородской области

- 2.2.8 Размещение кладбищ

Вблизи территории проектирования расположено 1 кладбище с кадастровым номером 52:32:0200039:3359 (таблица 2.14)

Таблица 2.14 – Кладбища на территории проектирования

| № п/п | Месторасположение | Площадь, га | Состояние |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | д.Зубаниха | 0,647 | Действующее |

- 2.2.9 Объекты в области предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, защиты населения и территории муниципального образования от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

В настоящее время пожарную безопасность на проектируемой территории обеспечивает муниципальная пожарная команда, расположенная в с.Богоявление, ул. Шоссейная, д. 165.

Все жилые и иные объекты находятся на приемлемом удалении от места постоянной дислокации сил пожаротушения и удовлетворяют нормативному времени прибытия подразделений к месту возникновения ЧС. Создание дополнительных пожарных депо не требуется, необходимо увеличение парка спецмашин.

Деревня Зубаниха Дальнеконстантиновского муниципального округа Нижегородской области муниципальной системой централизованного оповещения населения 
(МАСЦО) не охвачено. Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях осуществляется через старосту населенного пункта.

Дополнительными мерами по сокращению времени прибытия сил и средств пожаротушения к месту ЧС будут следующие:

  - своевременный ремонт дорожного покрытия;

  - обновление парка спецмашин;

  - оборудование объектов раннего обнаружения и тушения пожара.

- В качестве источников противопожарного водоснабжения могут использоваться естественные и искусственные водоемы, а также внутренний и наружный водопроводы (в том числе питьевые, хозяйственно-питьевые, хозяйственные и противопожарные). Забор воды осуществляется по дорогам общего пользования из водоёмов (в том числе пожарных), в любом доступном для съезда машины месте.

К водоемам, являющимся источниками противопожарного водоснабжения вода из которых может быть использована для тушения пожара, необходимо предусматривать подъезды с площадками для разворота пожарных автомобилей, их установки и забора воды. Размер таких площадок должен быть не менее 12x12 метров.

В настоящее время для наружного пожаротушения и хранения противопожарного запаса воды в д. Зубаниха отсутствуют.

Выводы комплексного анализа территории

Анализ состояния проектируемой территории, проблем и направлений её комплексного развития (комплексный градостроительный анализ территории) выполнен с целью определения потенциала территории для дальнейшего развития и выявления проблемных планировочных ситуаций, требующих разрешения.

Проанализированы следующие факторы:

экономико-географическое положение;

природные условия и ресурсы;

современное использование территории, земельный фонд;

объекты культурного наследия;

зоны с особыми условиями использования территории;

состояние окружающей среды;

социально-экономическая ситуация;

состояние транспортной и инженерной инфраструктур.

Территория д.Зубаниха относится к группе территорий со средним уровнем развития. Такая социально-экономическая ситуация сложилась благодаря проводимой в муниципальном образовании политике, целью которой ставится решение задач, направленных на:

- привлечение инвестиций в экономику и социальную сферу;

- реструктуризацию промышленного производства;

- техническое переоснащение сельскохозяйственных предприятий;

- поддержку малого предпринимательства;

- обеспечение трудовой занятости населения, особенно молодежи;

- организацию действенной молодежной политики.

Главной задачей социальной политики ставится улучшение уровня жизни населения, проживающего на территории д.Зубаниха.

- Глава 3. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения

- 3.1 Демографический прогноз

Расчет прогнозной численности населения проводится по коэффициенту естественного роста с учетом предпосылок демографического роста и миграции.

H=N×(1+n100)T

где Н – расчетная численность населения;

N – численность населения существующая;

n – коэффициент ежегодного изменения;

Т – расчетный период.

Численность населения существующая принята 56 человек.

Коэффициент ежегодного изменения определяется по формуле:

n=NизмN,

где Nизм – изменение численности населения за год;

N – численность населения существующая;

n принят как среднегодовой за 8 лет, исходя из динамики с 2002 по 2010 года и составляет -0,017‰.

Исходя из расчёта прогнозируемая численность населения на период разработки генерального плана 20 лет составит:

H=56×(1-0,017100)20=56 человек.

В результате расчетов по на основании данных переписи населения прогнозируемая численность населения д.Зубаниха Дальнеконстантиновского муниципального округа Нижегородской области к 2044 году составит 56 человек.

Также необходимо отметить, что увеличение численности населения характерно для мегаполисов, крупных городов и их пригородов в связи с наличием мест приложения труда и миграции в них молодого населения.

На основании вышеизложенного, с учётом сценария, принятого для д.Зубаниха Дальнеконстантиновского муниципального округа Нижегородской области предусматривается базовый сценарий, который предполагает сокращение численности населения к 2044 году до 56 человек.

- 3.2 Проектные предложения по развитию территорий

- 3.2.1 Развитие объектов обслуживания населения

Развитие сети объектов обслуживания населения направлено на достижение нормативных показателей обеспеченности населения комплексами социально-гарантированных объектов социальной инфраструктуры и обслуживания.

Для расчёта основных показателей использованы Региональные нормативы градостроительного проектирования Нижегородской области, утверждённые постановлением Правительства Нижегородской области от 31.12.2015 № 921, СП 42.13330.2016. В связи с активным развитием малого предпринимательства и других частных форм предоставления социальных услуг, оценка перспектив развития некоторых из них (в частности, развитие учреждений торговли, бытовых услуг) даны в виде общих рекомендаций по размещению данных учреждений.

Первостепенное значение имеет развитие сети учреждений повседневного пользования (посещаемых населением не реже одного раза в неделю), которые должны быть расположены в непосредственной близости к местам проживания и работы населения. В условиях рыночной экономики развитие данных учреждений (например, торговых точек) зависит от наличия спроса и предложения, что определяет экономическую целесообразность их функционирования. Отдельные учреждения обслуживания периодического и эпизодического пользования (посещаемые населением раз в месяц и реже), могут располагаться в окружном центе р.п. Дальнее Константиново и административном центре области г. Нижний Новгород.

В настоящее время на территории д.Зубаниха нет объектов социального назначения. Практически все объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения размещаются в д. Кужутки.

Результаты расчета социально-значимых объектов приведены в таблице 3.1.

Таблица 3.1 - Результаты расчета социально-значимых объектов

Численность на 2024 г.		56 чел.

Численность на расч. срок		56 чел.

| Объекты обслуживания | Единица измерения | Нормативный показатель |  | Необходимо по норме (сущ. положение) | Обеспеченность существующими объектами обслуживания | Обеспеченность фактическая, % | Необходимо по норме (расчетный срок) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Регламентирующий документ | Значение |  |  |  |  |
| Дошкольная образовательная организация | место/1000 чел. | СП 42.13330.2016 | 35 | 2 | - | - | 2 |
| Общеобразовательная организация | учащиеся/1000 чел. | СП 42.13330.2016 | 100 | 6 | - | - | 6 |
| Фельдшерско-акушерские пункты | посещений в смену/1000 чел. | МНГП МО | 18,15 | 1 | - | - | 1 |
| Библиотеки | тыс. ед. хранения /1000 чел. | СП 42.13330.2016 | 5 | 0 | - | - | 0 |
| Помещения для культурно-досуговой деятельности | м2/1000 чел. | РНГП НО | 50 | 3 | - | - | 3 |
| Клубы | место/1000 чел. | СП 42.13330.2016 | 80 | 4 | - | - | 4 |
| Спортивные залы | м2/1000 чел. | РНГП НО | 350 | 20 | - | - | 20 |
| Плоскостные спортивные сооружения (открытые) | м2/1000 чел. | РНГП НО | 1950 | 109 | - | - | 109 |

Здравоохранение и социальная защита населения

Обеспечение населения д.Зубаниха медицинскими учреждениями предусматривается от Кужутского фельдшерско-акушерского пункта в д. Кужутки, ул. Молодежная, д.3.

Потребность в объектах здравоохранения для д.Зубаниха и прилегающей к ней территории на расчетный срок составит 1 человек.

Образование

Ближайшая детская дошкольная организация находится в д.Кужутки – МБДОУ детский сад «Березка» по адресу ул.Молодежная, д.21.

Общеобразовательная организация располагается в с.Румянцево – Румянцевский филиал МБОУ Дубравская средняя школа на ул.Центральной, д.30.

На основании расчета, приведенного выше, потребность на расчётный срок объектами дошкольного образования составит 2 человека, объектами общего образования – 6 человек.

В связи с нерентабельностью строительства объектов малой вместимостью, проектом генерального плана предусматривается распределение детей в уже существующие объекты образования.

Культура и искусство

Обеспечение населения объектами культуры, в том числе и д. Зубаниха предусматривается ближайшим сельским домом культуры и сельской библиотекой, которая располагается в 
д. Кужутки.

Физкультура и спорт

Ближайшая спортивная площадка находится в д.Кужутки на ул.Молодежная, д.5А.

- 3.2.2 Развитие экономической базы

Прогноз экономического развития

Одной из основных задач развития планируемой территории является привлечение новых инвестиционных ресурсов в экономику. Для решения этой задачи необходимо развитие инвестиционного потенциала с использованием всех конкурентных преимуществ территории.

Развитие транспортного обслуживания

На перспективу не предусматривается развитие объектов транспортного обслуживания.

Развитие сельского хозяйства

Для эффективного развитие сельского хозяйства необходимо:

- - сохранение существующих площадей земель сельскохозяйственного назначения для производства сельскохозяйственной продукции;

- - развитие перерабатывающих производств, позволяющих полностью использовать первичную сельскохозяйственную продукцию;

- - восстановление и повышение почвенного плодородия сельскохозяйственных угодий.

- 3.2.3 Новое жилищное строительство

Согласно предоставленным данным при 56 постоянно проживающих жителях в населённом пункте имеется 130 жилых домов. В связи с отсутствием информации о количестве сезонно проживающих – нет возможности оценить среднюю обеспеченность населения общей площадью жилищного фонда. Схемой территориального планирования Нижегородской области на 2025 год установлена средняя жилищная обеспеченность в размере 28,5 м2/чел. В связи с тем, что проект генерального плана разрабатывается на более длительный срок – проектом предлагается на расчетный срок установить жилищную обеспеченность в размере 30 м2/чел.

В связи с отсутствием значительного увеличения численности населения села развитие жилищного строительства на территории д.Зубаниха не предусматривается, а рост жилищной обеспеченности планируется за счёт уплотнения жилой застройки.

- 3.2.4 Развитие транспортной инфраструктуры

Основными задачами генерального плана в части развития транспортной инфраструктуры являются:

- реконструкция и приведение в нормативное состояние существующих транспортных коммуникаций;

- развитие сети внешних автомобильных дорог;

- повышение качества предоставляемых услуг в сфере пассажирских перевозок автомобильным транспортом;

- совершенствование улично-дорожной сети в границах населённых пунктов;

- решение проблем обслуживания индивидуального автотранспорта.

Внешний транспорт

Проектные предложения по развитию инфраструктуры внешнего транспорта базируются на анализе её современного состояния и учитывают положения следующих документов:

Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного), автомобильных дорог федерального значения (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2013 г. № 384-р);

Транспортная стратегия Российской Федерации до 2030 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2008 г. № 1734-р);

Схема территориального планирования Нижегородской области (утверждена постановлением Правительства Нижегородской области от 05.07.2022 г. № 508 «Об утверждении изменений в схему территориального планирования Нижегородской области»);

Мероприятия по развитию отдельных видов транспорта приведены ниже.

Автомобильные дороги и автотранспорт

Основной задачей по развитию автодорожной сети на территории является приведение в нормативное состояние существующих автомобильных дорог, что позволит улучшить связность населённых пунктов между собой и с административным центром муниципального образования.

На территории проектирования не предусмотрено строительство и реконструкции объектов федерального значения ввиду их отсутствия.

С целью совершенствования транспортного обслуживания жителей д.Зубаниха настоящим проектом предлагается благоустройство существующих остановочных пунктов (организация специальных заездных карманов, организация крытых павильонов для ожидания пассажиров, установка малых архитектурных форм).

Улично-дорожная сеть и транспорт

Генеральным планом предусматриваются следующие мероприятия в части развития улично-дорожной сети населённого пункта:

- благоустройство существующих дорог, основных улиц, улиц местного значения и проездов в границе населённого пункта (капитальный ремонт проезжих частей с заменой грунтового покрытия на твёрдое, строительство тротуаров, водоотводящих лотков, полос озеленения, устройство наружного искусственного освещения).

- приведение в нормативное состояние подъездов к территориям, предназначенным для ведения садового хозяйства, к объектам промышленного назначения, объектам инженерной инфраструктуры, кладбищам и прочим территориям.

Параметры планируемой улично-дорожной сети принимаются в соответствии с требованиями региональных нормативов градостроительного проектирования Нижегородской области.

- 3.2.5 Развитие инженерной инфраструктуры

Водоснабжение

Генеральным планом развитие жилой застройки в д.Зубаниха не предусматривается.

Хозяйственно-питьевые расходы воды для населённых пунктов с централизованным водоснабжением определены по удельным среднесуточным нормам водопотребления в соответствии с СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий».

Коэффициент суточной неравномерности принимается равным 1,1.

Расходы воды на поливку улиц и зелёных насаждений определены по норме 50 л/сут/чел.

Неучтённые расходы приняты в размере 5 % от расхода воды на нужды населения.

Количество воды на нужны промышленности приняты в размере 20 % от расхода воды на нужды населения.

Таблица 3.2 – Расходы на водопотребление

| Населенный пункт | Кол-во населения на расч. срок, чел. | Норма водопот., л/сут на чел. | Хоз.-питьевые нужды, м³/сут | Неучтенные расходы, м³/сут | Расходы на производ. нужды, м³/сут | Полив, м³/сут | Пожаротушение, м³/сут | Итого, м³/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| д.Зубаниха | 56 | 180,00 | 10,08 | 0,50 | 1,01 | 3,36 | 27,00 | 41,95 |

Пожарные расходы воды

Расходы воды для нужд наружного пожаротушения д.Зубаниха принимаются в соответствии с СП 8.13130.2009.

Расход воды на наружное пожаротушение принимается 1×5 л/с.

Продолжительность тушения пожара 3 часа.

Радиус обслуживания резервуаров составляет 200 м, для увеличения радиуса обслуживания следует проложить от них тупиковые трубопроводы ø200 мм длиной не более 200 м с устройством на конце тупика колодца для забора воды.

Таблица 3.3 – Расходы на пожаротушение

| Название населенного пункта | Кол-во населения на расч. срок, чел. | Расход на наружное пожаротушение на 1 пожар, л/с | Кол-во одновременных пожаров | Расход воды на внутреннее пожаротушение, л/с | Общий расход, л/с | Общий расход, м³/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| д.Зубаниха | 56 | 5 | 1 | 2,50 | 7,50 | 27,00 |

Система и схема водоснабжения

Генеральным планом предусматривается следующие мероприятия:

- проект водопровода д.Зубаниха, L = 6,06 км;

- проект артезианской скважины д.Зубаниха;

- проект пожарных резервуаров в кол-ве 4 ед. д.Зубаниха.

В целях экономии питьевой воды проектом предусматривается:

- в процессе эксплуатации скважин для определения стабильности качества воды и уровненного режима приступить к ведению мониторинга подземных вод (стационарные режимные наблюдения за дебитом, уровнем, температурой и химическим составом воды). Частота наблюдения должна быть обоснована специальной программой;

- контроль качества производить в соответствии с СанПиН 2.1.4.1074-01 с обязательным определением содержания железа и органолептических показателей;

- выполнить ограждение I пояса ЗСО для планируемых артезианских скважин;

- тампонирование не используемых артезианских скважин специальными тампонажными смесями, с последующим восстановлением естественного состояния водовмещающих горизонтов;

- внедрение систем учета потребления питьевой воды, как для промпредприятий, так и для населения.

Водоотведение

Генеральным планом развитие жилой застройки в д.Зубаниха не предусматривается.

Расчётные расходы сточных вод, как и расходы воды, определены исходя из степени благоустройства жилой застройки при 100 % централизованной системе канализации.

При этом удельные нормы водоотведения принимаются равными нормам водопотребления.

Неучтённые расходы стоков предусмотрены в размере 5 % (таблица 3.4)

Таблица 3.4 – Расходы хозяйственно-бытовых стоков д.Зубаниха

| Населенный пункт | Кол-во населения на расч. срок, чел. | Норма водопот., л/сут на чел. | Хоз.-питьевые нужды, м³/сут | Неучтенные расходы, м³/сут | Расходы на производ. нужды, м³/сут | Итого, м³/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| д.Зубаниха | 56 | 180,00 | 10,08 | 0,50 | 1,01 | 11,59 |

Для владельцев индивидуальных жилых домов может быть рекомендовано использование компактных установок полной биологической очистки или устройство водонепроницаемых выгребов на приусадебных участках с вывозом стоков на очистные сооружения канализации д.Зубаниха, поскольку строительство централизованных систем в малых населенных пунктах экономически не выгодно из-за слишком большой себестоимости очистки 1 м3 стока.

Теплоснабжение

Раздел выполнен на основании задания, технико-экономических показателей, с учётом рекомендаций СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» (актуализированная редакция. СНиП 41-01-2003), СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», СП 131.13330.2012 «Строительная климатология» (актуализированная версия СНиП 23-01-99*).

Генеральным планом развитие жилой застройки и общественно-деловых зданий и сооружений в д.Зубаниха не планируется, в связи с чем развитие сетей теплоснабжения также не планируется.

Газоснабжение

Прогнозируемый объем потребления газа на расчетный срок определен в соответствии СП 42-101-2003 "Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб", СП 62.13330.2011 "Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002".

Прогнозируемый объем потребления газа на расчетный срок представлен в таблице 3.5.

Таблица 3.5 – Ориентировочный баланс газоснабжения

| Населенный пункт | Кол-во населения на расч. срок, чел. | Укрупненный показатель потребления газа, куб м/год на 1 чел. | Планируемый расход тыс. куб. м/год | Итого расход, включая хозяйственно-бытовые нужды, тыс. куб. м/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| д.Зубаниха | 56 | 300 | 16,80 | 17,64 |

Генеральным планом предусматривается следующие мероприятия:

- проект газопровода д.Зубаниха, L = 1,48 км;

- проект пункта редуцирования газа (ПРГ) д.Зубаниха в кол-ве 1 ед.

Электроснабжение

Перспективные электрические нагрузки и расход электроэнергии потребителями д. Зубаниха в соответствии с РД 34.20.185-94 "Инструкции по проектированию электрических сетей".

Для расчета перспективной электрической нагрузки приняты укрупненные показатели удельной расчетной коммунально-бытовой нагрузки, учитывающие нагрузки жилых и общественных зданий, коммунальные предприятия, объекты транспортного обслуживания, наружное освещение, согласно таблице 2.4.3. РД 34.20.185-94.

Для учета мелко промышленных потребителей применен коэффициент 1,2 (примечания к таблице 2.4.3. РД 34.20.185-94).

Расчетная электрическая нагрузка на отопление, а также резерв приняты равными 10% и 10% соответственно от общей расчетной коммунально-бытовой нагрузки.

Результаты расчета электрической нагрузки рассматриваемой территории на расчетный срок приведены в таблице 3.6.

Таблица 3.6 – Ориентировочный баланс электропотребления

| Населенный пункт | Кол-во населения на расч. срок, чел. | Укрупненный показатель электропотребления, кВт * час / год на 1 чел. | Годовое электропотребление тыс. кВт. час |
| --- | --- | --- | --- |
| д.Зубаниха | 56 | 1 350 | 75,60 |

Генеральным планом предлагается:

- в жилых районах или вблизи жилых районов применять подстанции только полностью в закрытом исполнении;

- реконструкция старых линий передач для уменьшения потерь электроэнергии;

- улучшение средств и методов учета расхода электроэнергии.

Связь

Необходимо предоставить населению обширный комплекс услуг связи и информационного обеспечения. Выделить в местах с неразвитой системой связи телефонную связь высокого качества и с возможностью сопутствующих услуг, таких как Интернет, кабельное телевидение, видеотелефон, возможность подключения охранных систем.

С учетом Стратегии развития информационного общества Российской Федерации предлагается увеличение сферы услуг, предоставляемых операторами связи.

Основными направлениями развития телекоммуникационного комплекса должны являться:

- улучшение качества связи телефонной сети общего пользования;

- создание и развитие информационных телекоммуникационных сетей и сетей передачи данных;

- расширение мультимедийных услуг, предоставляемых населению, включая "Интернет";

- развитие эфирного радиовещания, осуществляемого в УКВ и FM диапазонах, за счет увеличения количества радиовещательных станций;

- развитие сотовой связи за счет увеличения покрытия территории населенного пункта сотовой связью различных операторов GSM и применения новейших технологий 4G, 5G;

- развитие сети эфирного цифрового телевизионного вещания с увеличением количества и улучшения качества принимаемых телевизионных каналов.

Радиофикация

Развитие сети эфирного цифрового телевизионного вещания необходимо осуществлять согласно утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 сентября 2009 г. № 1349-р Концепции федеральной целевой программы «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2018 годы».

Радиотрансляцию аварийного оповещения населения на объектах нового строительства возможно осуществить путем установки радиоприемников эфирного вещания, работающих на заданной частоте, для организации приема программ местного радиоузла, а также сигналов оповещения ГО и ЧС.

- 3.2.6 Охрана окружающей среды. Санитарная очистка территории

Планировочные мероприятия по оптимизации экологической ситуации носят комплексный характер, связаны с установлением экологически обоснованного функционального зонирования территории, реконструкцией и развитием инженерной инфраструктуры, оптимизацией транспортной инфраструктуры, проведением мероприятий по инженерной подготовке, благоустройству и озеленению территорий. Данные проектные предложения направлены на обеспечение устойчивого и экологически безопасного развития территории, рационального природопользования, формирования благоприятных условий жизнедеятельности населения.

В целом, основные экологические проблемы на территории муниципального образования связаны с загрязнением атмосферного воздуха и почвенного покрова автотранспортом, несанкционированными навалами мусора. Также существует проблема подачи населению качественной питьевой воды и обеспечения рационального водопользования, защиты поверхностных вод (особенно на территориях с неорганизованной канализацией).

Охрана атмосферного воздуха

- обеспечение нормируемых санитарно-защитных зон при размещении новых производств, в соответствии с СанПиНом 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- разработка проектов ПДВ, СЗЗ, организация соблюдение режима санитарно-защитных зон предприятий, расположенных на проектируемой территории;

- использование новых (более совершенных и безопасных) технологических процессов (в первую очередь, в теплоэнергетике), использование высококачественных видов топлива, соблюдение технологических режимов работы, исключающих аварийные выбросы промышленных токсичных веществ;

- развитие системы централизованного газоснабжения на территории поселения;

- совершенствование дорожного покрытия автомобильных дорог;

- благоустройство, озеленение населенных пунктов проектируемой территории в целом;

- регулярная деятельность по ведению контроля качества атмосферного воздуха населённых мест по приоритетным загрязнителям.

Охрана и рациональное использование водных ресурсов

- установление размеров водоохранных зон и прибрежных защитных полос поверхностных водных объектов;

- закрепление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос специальными информационными знаками осуществляется в соответствии с земельным законодательством;

- благоустройство водоохранных зон водных объектов, обеспечение соблюдения требований режима их использования, установка водоохранных знаков, расчистка прибрежных территорий;

- организация регулярного гидромониторинга поверхностных водных объектов;

- регулярная деятельность по своевременному выявлению и ликвидации стихийных свалок ТКО на территории муниципального образования;

- регулярное проведение мероприятий по очистке и санации водоемов;

- строительство и развитие системы централизованной канализации;

- устройство водонепроницаемых выгребов в частной застройке при отсутствии канализации;

- организация зон рекреации с полным комплексом природоохранных и санитарно-эпидемиологических мероприятий;

- благоустройство территорий жилой застройки, организация отвода поверхностных вод;

- соблюдение правил использования, расположенных в пределах водоохранных зон приусадебных, дачных, садово-огородных участков, исключающих загрязнение и истощение водных объектов;

- организация разработки, утверждения и реализации проектов зон санитарной охраны по всем централизованным источникам питьевого водоснабжения в соответствии с Постановлением Правительства Нижегородской области № 157 от 09.03.2011 г. «Об уполномоченном органе исполнительной власти Нижегородской области по утверждению проектов округов и зон санитарной охраны водных объектов, используемых для питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения и в лечебных целях»;

- соблюдение режима ЗСО подземных источников водоснабжения.

Охрана почвенного покрова

Для предотвращения загрязнения почв рекомендуется производить комплексное озеленение всех открытых пространств, уделяя особое внимание участкам вдоль автодорог, организовать сбор и очистку поверхностного стока с твёрдых покрытий, организовать систему обращения с отходами, исключающую захламление и загрязнение почв и грунтов (в том числе отходами автотранспорта: маслами, кислотами и т.д.).

Почвенный покров залесённых территорий вблизи населённых пунктов может подвергаться деградации, преимущественно, за счёт переуплотнения при интенсивной рекреационной нагрузке. Для предотвращения деградации рекомендуется формирование дорожно-тропиночной сети на прилегающих к населённым пунктам природных территориях, а также прокладка пешеходных дорожек по наиболее популярным маршрутам.

Важнейшей задачей, как для защиты почвенного покрова, так и в целом для поддержания благоприятного санитарно-экологического состояния окружающей среды является совершенствование системы обращения с коммунальными отходами.

Санитарная очистка территории

В соответствии с Территориальной схемой обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами на территории Нижегородской области, утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 18.11.2019 г. № 843, населенный пункт д.Зубаниха и прилегающая территория входят в зону обслуживания Арзамасского кластера (Зона деятельности №7, обслуживается ООО «МСК-НТ»). Отходы Дальнеконстантиновского муниципального округа направляются для обработки и захоронения на ММП с МСК Богородского муниципального округа (ООО "ОРБ-Нижний").

Проектные предложения по оптимизации системы обращения с отходами:

−	осуществление сбора, транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов в соответствии с региональной программой в области обращения с отходами и территориальной схемой обращения с отходами;

−	регулярная деятельность по своевременному выявлению и ликвидации стихийных мест размещения отходов, в том числе твердых коммунальных;

−	сбор и транспортировку ТКО предусмотреть системой несменяемых мусоросборников;

−	для сбора отходов использовать стандартные контейнеры небольшого объема;

−	не допускать накопления на проектируемой территории мусора и других видов отходов в количестве, превышающем предельную вместимость мест их временного хранения;

−	оборудование площадок для сбора ТКО в соответствии с требованиями действующего законодательства;

−	внедрение системы раздельного сбора ценных компонентов ТКО (бумага, стекло, текстиль, пищевые отходы, пластик и т.д.);

−	организация уборки территорий населенных пунктов от мусора, смета, снега;

−	передачу опасных отходов на переработку или утилизацию осуществлять только по договорам со специализированными предприятиями, имеющими лицензии на осуществление данного вида деятельности в соответствии с Федеральным Законом «О лицензировании отдельных видов деятельности» № 99-ФЗ от 04.05.2011 г.

Озеленение территории

В систему озелененных территорий, выполняющих планировочно-регулятивные функции, входят как естественные массивы, так и искусственно созданные. Озелененные территории не являются устойчивыми, самостоятельно развивающимися сообществами, они нуждаются в постоянном уходе и искусственном восстановлении утраченных элементов.

Защитные полосы вдоль дорог осуществляют очистку атмосферного воздуха от загрязнения выхлопными газами, они также имеют шумозащитный эффект.

Для защиты застройки от шума и выхлопных газов автомобилей вдоль автодорог предусматриваются полосы зеленых насаждений не менее 10 м.

Чтобы добиться шумозащитного эффекта от посадки деревьев, полосы должны быть густыми, плотными от земли до вершины, расположенными перпендикулярно направлению звука, а используемые растения иметь крупные листья. В зависимости от эффективности в снижении шума деревья классифицируются следующим образом:

-	снижение шума на 5-6 дБА – можжевельник, лещина, клен американский, береза, ольха, тополь канадский;

-	снижение шума на 6-8 дБА – смородина, сирень обыкновенная, жасмин пушистый;

-	снижение шума на 8-10 дБА – калина, горловина, тополь берлинский, липа платанолистная.

Озеленение санитарно-защитных зон промпредприятий направлено на снижение негативного влияния выбросов и улучшение состояния атмосферного воздуха на прилегающих к промпредприятиям территориях.

В д. Зубаниха, а также на прилегающей к ней территории проектом генерального плана создание озелененных территорий общего пользования не планируется (ОТОП).

- 3.2.7 Развитие особо охраняемых природных территорий

На проектируемой территории создание особо охраняемых природных территорий не планируется.

- 3.3 Развитие планировочной структуры

Данный раздел включает проектные предложения по развитию планировочной структуры, функциональному зонированию территории, развитию объектов местного значения, а также оценку возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения на комплексное развитие территорий, сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории муниципального образования объектов.

Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения производилось на основе комплексного анализа территории муниципального образования, включая возможные направления для развития территории и прогнозируемые ограничения её развития, предложений администрации муниципального образования, предложений физических и юридических лиц.

Размещение объектов произведено в соответствии с требованиями пункта 4 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации о необходимости учёта в документе территориального планирования (генерального плана муниципального округа) сведений об объектах федерального, регионального значения, утверждённые документами территориального планирования Российской Федерации, документами территориального планирования субъекта Российской Федерации, планами и программами комплексного социально-экономического развития.

Базовый планировочный сценарий проекта генерального плана формируется на основе следующих основных принципов:

1. Учёт особенностей сложившейся планировочной организации территории и экономического потенциала территории.

2. Комплексное освоение и благоустройство территории муниципального образования, проведение мероприятий по формированию комфортной среды проживания и инвестиционной привлекательности территории.

3. Оптимизация развития функциональных зон с соответствующими объектами обслуживания населения.

Развитие планировочной структуры

Пространственная организация территории основана на сложившейся планировочной структуре муниципального образования, направлениях развития, определённых документами территориального планирования, документами градостроительного зонирования, учтёнными при разработке проекта генерального плана.

Сложившаяся планировочная структура территории и существующий транспортный каркас являются основой для проектных предложений по развитию функциональных зон планируемой территории. При подготовке проекта генерального плана были определены территории для развития объектов транспортной инфраструктуры и иные функциональные зоны, определено местоположение и основные характеристики объектов местного значения, а также пути развития транспортной и инженерной инфраструктуры.

- Глава 4. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения городского округа на основе анализа использования территорий, возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования

Размещение объектов на территории д.Зубаниха Дальнеконстантиновского муниципального округа Нижегородской области сделано на основе анализа использования территории городского округа, возможных направлений развития этой территории и прогнозируемых ограничений ее использования, определяемых в том числе на основании сведений, содержащихся в информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, федеральной государственной информационной системе территориального планирования, в том числе материалов и результатов инженерных изысканий, содержащихся в указанных информационных системах, а также в государственном фонде материалов и данных инженерных изысканий;

- оценку возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения городского округа на комплексное развитие этой территории;

- утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации, документами территориального планирования субъекта Российской Федерации сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории городского округа объектов федерального значения, объектов регионального значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанных документов территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этой территории, возможных направлений ее развития и прогнозируемых ограничений ее использования;

- перечень и характеристику основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав городского округа, или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования;

- сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения.

- Глава 5. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения на комплексное развитие территории

Комплекс мероприятий по размещению объектов местного значения предусмотренных генеральным планом территории д.Зубаниха Дальнеконстантиновского муниципального округа Нижегородской области направлен на обеспечение реализации полномочий местного уровня, на обеспечение возможности развития экономики муниципального округа в целом с учетом приоритетных направлений, заложенных в стратегических документах комплексного социально-экономического развития округа. Кроме положительного комплексного социально-экономического эффекта, реализация запланированных мероприятий способствует реализации действующих программ и нормативно-правовых актов местного уровня с достижением заложенных в них целевых показателей.

Оценка возможного влияния планируемых объектов на комплексное развитие территории по разделам:

По объектам промышленного и агропромышленного комплексов

Определены территории для размещения объектов капитального строительства агропромышленного назначения, предлагаемых для включения в целевые программы по содействию реализации приоритетных инвестиционных проектов, что окажет положительное влияние на реализацию действующих документов стратегического планирования в сфере развития экономического муниципального округа, с достижением заложенных целевых показателей. В целом приведет к повышению инвестиционной привлекательности территории, развитию экономического потенциала муниципального округа.

Реализация мероприятий по развитию промышленного и агропромышленного комплексов является одним из основных методов развития экономики муниципального округа.

По развитию транспортной инфраструктуры:

Повышение качества существующей транспортной инфраструктуры, повышение технических характеристик дорожной сети улучшит транспортное сообщение внутри муниципального округа, уменьшит затраты времени на передвижение, даст толчок к развитию многих отраслей промышленности тем самым позволит повысить инвестиционную привлекательность муниципального округа, стимулирует развитие туризма и др.

По развитию инженерной инфраструктуры:

Мероприятия проекта в сфере развития инженерной инфраструктуры будут способствовать развитию экономики муниципального округа в целом, с учетом приоритетных направлений, а также обеспечат потребности развития градостроительной деятельности в местах роста. Реализация мероприятий в области модернизации электрических и газовых сетей муниципального округа позволит увеличить их мощность.

По охране окружающей среды:

Мероприятия по охране окружающей среды в целом направлены на обеспечение устойчивого и экологически безопасного развития территории, рационального природопользования, формирования благоприятных условий жизнедеятельности населения. Реализация данных мероприятий будет способствовать улучшению экологической безопасности, минимизации выбросов в атмосферу и снижению содержания в них вредных веществ, очистке канализационных стоков и эффективному использованию водных ресурсов.

- Глава 6. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Чрезвычайная ситуация (ЧС), в соответствии с ГОСТ Р 22.0.02-94 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Термины и определения основных понятий», это обстановка на определённой территории или акватории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Источниками чрезвычайных ситуаций являются: опасное природное явление, авария или опасное техногенное происшествие, широко распространённая инфекционная болезнь людей, сельскохозяйственных животных и растений, а также применение современных средств поражения, в результате чего произошла или может возникнуть чрезвычайная ситуация.

Зоны возможной опасности в соответствии с СП 165.1325800.2014 актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне»

В соответствии с исходными данными и в соответствии с СП 165.1325800.2014 проектируемая территория в зону возможных разрушений, радиоактивного заражения не попадает.

Ограничений на размещение проектируемых объектов (жилые дома, объекты обслуживания населения, лечебно-оздоровительные учреждения, объекты для отдыха и туризма, новые предприятия, в том числе, сельскохозяйственного назначения), в соответствии с СП 165.1325800.2014 - нет.

Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций природного характера

На выявлены участки, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера. К ним относятся:

- опасные метеорологические явления и процессы;

- затопление паводковыми водами;

- подтопление грунтовыми водами.

На территории к опасным природным явлениям относятся опасные метеорологические явления и процессы и опасные геологические и гидрологические процессы. К опасным геологическим и гидрологическим процессам относятся: затопление паводками и подтопление территории грунтовыми водами.

Опасные метеорологические явления и процессы

Наиболее опасными метеорологическими явлениями погоды, характерными для Нижегородской области, являются:

- грозы;

- сильные морозы;

- ливни с интенсивностью 30 мм/час и более;

- снегопады, превышающие 20 мм за 24 часа;

- град с диаметром частиц более 20 мм;

- гололед с толщиной отложений более 20 мм;

- сильные ветры со скоростью 30 м/сек и более.

Сильный ветер (со скоростью 25 м/с и более) производит опустошительные действия, разрушает части зданий и сооружений (таблица 6.1). Следствием сильного ветра могут быть перебои в электроснабжении, из-за чего могут возникать пожары, повал деревьев и слабо укреплённых конструкций, нарушение работы транспорта, что может затруднить проведение аварийно-спасательных работ.

Таблица 6.1. - Степени разрушения различных зданий и сооружений в зависимости от скорости ветра

| Тип зданий и сооружений | Скорость ветра. м/с, приводящая к разрушениям различной степени |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Слабая | Средняя | Сильная | Полная |
| Кирпичные малоэтажные здания | 20-25 | 25-40 | 40-60 | >60 |
| Кирпичные малоэтажные здания | 20-25 | 25-35 | 35-50 | >50 |
| Трансформаторные подстанции | 35-40 | 45-70 | 70-100 | >100 |
| Трубопроводы наземные | 35-40 | 45-60 | 60-80 | >80 |
| Кабельные наземные линии | 25-30 | 30-40 | 40-50 | >50 |
| Воздушные линии низкого напряжения | 25-30 | 30-45 | 45-60 | >60 |
| Кабельные наземные линии связи | 20-25 | 25-35 | 35-50 | >50 |

Сильные (продолжительные) дожди приводят к подъёму уровня воды в реках и, как следствие, подтоплению территорий, размыву автодорог;

Сильные морозы затрудняют жизнь и деятельность населения, губительно воздействуют на посевы (особенно в малоснежные зимы), увеличивают вероятность техногенных аварий. При температурах ниже минус 30°С существенно снижается прочность металлических и пластмассовых деталей и конструкций;

Интенсивные снегопады парализуют транспорт, вызывают повреждения деревьев, линий электропередачи, зданий (из-за груза снега). При выпадении снега в тёплое время года наносится значительный ущерб сельскому хозяйству;

Метели создают снегозаносы, парализующие хозяйственную деятельность, а также могут снести снежный покров с полей, тем самым, обрекая их на иссушение и гибель озимых посевов.

Гололёд, представляющий собой слой плотного льда, иногда достигающий нескольких сантиметров, может вызывать обламывание ветвей, падение деревьев, обрывы проводов, гибель посевов, дорожно-транспортные происшествия;

При грозе наибольшую опасность представляют электрические разряды – молнии. При этом может пострадать электротехническое оборудование. От молнии могут быть расщеплены стволы деревьев, возникнуть пожары в лесах и зданиях, перебои в электроснабжении, могут быть поражены люди и животные.

Вышеперечисленные опасные природные процессы и явления не являются ограничением для планируемой застройки, но могут стать причиной: аварий на объектах жизнеобеспечения; повреждения (обрыва) высоковольтных линий электропередач; обрушения слабо укреплённых конструкций; затопления и подтопления части застроенной территории; увеличения числа дорожно-транспортных происшествий на трассах федерального значения, что может повлечь нарушение нормальной жизнедеятельности среди проживающего, работающего и отдыхающего на территории муниципального образования населения, затруднения в работе транспорта и ограничения при проведении аварийно-спасательных работ.

Затопление паводковыми водами

Характерным для Нижегородской области, в том числе и для административно- территориального образования Кужутский сельсовет в состав которого входит д. Зубаниха, из гидрологических чрезвычайных ситуаций является половодье. Территория административно-территориального образования ежегодно подвергается воздействию весеннего половодья в большей или меньшей степени, в зависимости от ряда природных факторов (запас воды в снежном покрове перед началом снеготаяния, атмосферные осадки в период весеннего таяния и половодья, глубина промерзания почвы и др.), влияющих на интенсивность притока талых вод и их объем.

В период половодья возможно затопление пониженных участков местности в населенных пунктах, сельскохозяйственных полей и угодий, автомобильных дорог, повреждение крупных промышленных и транспортных объектов.

Анализ опасных гидрологических ситуаций и предпосылок их возникновения показывает, что весеннее половодье не может создать очень опасную ситуацию, не угрожает жизни людей, не выражается в затоплении водой жилищ, промышленных и сельскохозяйственных объектов, разрушении зданий и сооружений или снижении их капитальности, повреждении и порче оборудования предприятий, разрушении гидротехнических сооружений и коммуникаций.

В паводковый период значительно возрастает интенсивность боковой речной эрозии, что приводит к разрушениям или создает опасность для находящихся в береговых зонах построек и сооружений, способствует развитию оползневых процессов по крутым склонам практически всех рек как крупных, так и малых.

Влияние наводнений на обстановку в населенных пунктах и повреждения, возникающие в результате их воздействия, отсутствует.

Ежегодно составляются прогнозы паводковой ситуации. Практически все населенные пункты, попадающие под наводнение, заблаговременно оповещаются, и население подготавливается к оперативной организованной эвакуации, мобилизуются спасательные команды с техникой.

Способы защиты затапливаемых территорий населенных пунктов зависят от высоты расчетного горизонта высоких вод и площади территории, подверженной затоплению, особенностей использования данной территории, ценности защищаемого жилищного фонда и промышленных предприятий, инженерного городского хозяйства и природных особенностей территории.

Способы защиты затапливаемых территорий населенных пунктов зависят от высоты расчетного горизонта высоких вод и площади территории, подверженной затоплению, особенностей использования данной территории, ценности защищаемого жилищного фонда и промышленных предприятий, инженерного городского хозяйства и природных особенностей территории.

Для защиты существующих населенных пунктов от затопления предусматривается обвалование защищаемой территории путем ограждения ее защитными дамбами и сплошная подсыпка территории до незатапливаемых отметок территорий нового строительства. Отметка бровки дамбы или подсыпанной территории принимается не менее чем на 0,5 м выше расчетного горизонта высоких вод с учетом высоты волны при ветровом нагоне. Превышение гребня дамбы обвалования над расчетным уровнем устанавливается в зависимости от класса сооружений согласно СНиП 2.06.15-85 и СНиП 33-01-2003.

За расчетный горизонт высоких вод принимается отметку наивысшего уровня воды повторяемостью: один раз в 100 лет – для территорий, застроенных или подлежащих застройке жилыми и общественными зданиями; один раз в 10 лет – для территорий парков и плоскостных спортивных сооружений.

В качестве основных средств инженерной защиты от затопления кроме обвалования или искусственного повышения территории предусматривается регулирование русла водотока в составе расчистки (с целью увеличения пропускной способности) и строительства берегоукрепительных сооружений, регулирование и отвод поверхностного стока, строительство дренажных систем и других сооружений инженерной защиты.

В большинстве случаев затапливаемые участки расположены довольно неудачно с точки зрения защиты: сплошную подсыпку осуществить невозможно в связи с застроенностью территории, а дамбу обвалования необходимой высоты также построить невозможно, т.к. нет условий для осуществления сопряжения дамбы с высокими отметками коренного берега. Поэтому защита населения, проживающего на таких территориях, должна осуществляться заблаговременным оповещением и эвакуацией. На таких территориях не должно осуществляться нового строительства, а если это будет допущено, то только после проведения подсыпки территории до незатапливаемых отметок и укрепления отсыпанной территории.

Лесные пожары

Решение лесопожарной проблемы связано с решением целого ряда организационных и технических проблем и в первую очередь с проведением противопожарных и профилактических работ, проводимых в плановом порядке и направленных на предупреждение возникновения, распространения и развития лесных пожаров.

Мероприятия по предупреждению распространения лесных пожаров предусматривают осуществления ряда лесоводческих мероприятий (санитарные рубки, очистка мест рубок леса и др.), а также проведение специальных мероприятий по созданию системы противопожарных барьеров в лесу и строительству различных противопожарных объектов. Лес становится негоримым, если очистить его от сухостоя и валежника, устранить подлесок, проложить 2 - 3 минерализованные полосы с расстоянием между ними 50 - 60 м, а надпочвенный покров между ними периодически выжигать.

Противопожарное расстояние

Сводом правил СП 4.13130 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» установлено, что противопожарные расстояния до границ лесных насаждений от зданий, сооружений городских населенных пунктов с индивидуальной малоэтажной жилой застройкой, от зданий и сооружений сельских населенных пунктов, а также от жилых домов на приусадебных, садовых земельных участках должны составлять не менее 30 м. Расстояния до леса от садовых домов и хозяйственных построек на садовых земельных участках должны составлять не менее 15 м.

Кроме того, в соответствии с абзацем 7 п. 63 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479, в целях исключения возможного перехода природных пожаров на территории населенных пунктов создаются (обновляются) до начала пожароопасного периода вокруг населенных пунктов противопожарные минерализованные полосы шириной не менее 10 метров.

В соответствии с п. 74 указанных Правил запрещается использовать противопожарные минерализованные полосы и противопожарные расстояния для строительства различных сооружений и подсобных строений, ведения сельскохозяйственных работ, для складирования горючих материалов, мусора, бытовых отходов, а также отходов древесных, строительных и других горючих материалов.

Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера

Согласно ГОСТ Р 22.0.05-94 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные чрезвычайные ситуации. Термины и определения» потенциально-опасными объектами, негативно влияющими на окружающую среду и создающими возможные чрезвычайные ситуации, на проектируемой территории являются:

- химически опасные объекты – объекты, на которых хранят, перерабатывают, используют или транспортируют опасные химические вещества, при аварии на которых может произойти гибель или химическое заражение людей, сельскохозяйственных животных и растений, а также химическое заражение окружающей природной среды;

- пожаровзрывоопасные объекты, т.е. объекты, на которых производят, используют, перерабатывают, хранят или транспортируют легко-воспламеняющие и пожаровзрывоопасные вещества, создающие реальную угрозу возникновения техногенной чрезвычайной ситуации.

Химически опасные объекты

Химически опасные объекты на рассматриваемой территории отсутствуют.

- Опасные происшествия на транспорте при транспортировке опасных грузов

Нельзя исключать возможность опасных происшествий при транспортировке опасных грузов (транзитном), учитывая то обстоятельство, что рядом с проектируемой территорией проходит автомобильная дорога регионального значения.

Очень часто приводят к аварии плохие дороги (главным образом скользкие), снежные заносы, неисправность машин, отсутствие освещения, оборудованных мест для стоянки. Наиболее вероятны аварии в районах мостов, переездов, перекрёстков, в местах пересечения транспортных магистралей с инженерными коммуникациями, газопроводами.

Наиболее опасны аварии на транспорте с разливом (выбросом) АХОВ, которые возможны в случае транспортного происшествия.

Участок заражения в случае опасного происшествия с участием опасных грузов, будет зависеть от направления и скорости приземного ветра, глубины распространения заражённого воздуха, количества (объёма) вылившегося АХОВ или ГСМ. Расчёт зон негативного влияния поражающих факторов при аварии на транспорте с участием наиболее часто транспортируемых аварийно-химически опасных веществ представлен в таблицах.

Принимается, что при транспортном происшествии ёмкости, содержащие АХОВ, разрушаются полностью (уровень заполнения 95 %);

автодорожная ёмкость с хлором	1 т;

автодорожная ёмкость с аммиаком	8 куб. м;

ёмкость на очистных сооружениях с хлором	0,05 т;

Толщина свободного разлития 	0,05 м;

Метеорологические условия - инверсия, скорость приземного ветра	1 м/с;

Направление ветра от очага ЧС в сторону территории объекта;

Температура окружающего воздуха	+20 о С;

Время от начала аварии	1 час.

Таблица 6.2 - Характеристики зон заражения при аварийных разливах АХОВ на автотранспорте

| Параметры | хлор |  | аммиак |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 0,05 т | 1 т | 8 м3 |
| Степень заполнения цистерны, % | 95 | 95 | 95 |
| Молярная масса АХОВ, кг/кМоль | 70.91 | 70.91 | 17.03 |
| Плотность АХОВ (паров), кг/м3 | 0.0073 | 0.0073 | 0.00071 |
| Пороговая токсодоза, мг*мин | 0.6 | 0.6 | 15 |
| Коэффициент хранения АХОВ | 0.18 | 0.18 | 0.01 |
| Коэффициент химико-физических свойств АХОВ | 0.052 | 0.052 | 0.025 |
| Коэффициент температуры воздуха для Qэ1 и Qэ2 | 1 | 1 | 1 |
| Количество выброшенного (разлившегося) при аварии вещества, т | 0,045 | 0,95 | 5,18 |
| Эквивалентное количество вещества по первичному облаку, т | 0,00002 | 0,171 | 0,002 |
| Эквивалентное количество вещества по вторичному облаку, т | 0,013 | 0,522 | 0,150 |
| Время испарения АХОВ с площади разлива, ч: мин | 1:29 | 1:29 | 1:21 |
| Глубина зоны заражения, км. |  |  |  |
| Первичным облаком | 0,001 | 1,581 | 0,079 |
| Вторичным облаком | 0,05 | 3,229 | 1,491 |
| Полная | 0,05 | 4,023 | 1,530 |
| Предельно возможная глубина переноса воздушных масс, км | 5 | 5 | 5 |
| Глубина зоны заражения АХОВ за 1 час, км | 0,05 | 4,023 | 1,53 |
| Предельно возможная глубина зоны заражения АХОВ, км | 0,064 | 4,651 | 1,732 |
| Площадь зоны заражения облаком АХОВ, км2 |  |  |  |
| Возможная | 0,0039 | 25,409 | 3,66 |
| Фактическая | 0,0002 | 1,34 | 0,19 |

При авариях в рассмотренных вариантах в течение расчётного часа поражающие факторы АХОВ могут оказать своё влияние на следующие территории:

в радиусе 4 км при аварии на автомобильной дороге, пары хлора;

в радиусе 1,5 км при аварии на автомобильной дороге пары аммиака;

Оценку зон заражения АХОВ, выполненную по РД 52.04.253-90, следует рассматривать как завышенную (консервативную) вследствие выбора наиболее неблагоприятных условий развития аварии.

Пожаровзрывоопасные объекты

К числу взрывопожароопасных объектов относятся предприятия и объекты производящие, использующие, хранящие или транспортирующие горючие и взрывоопасные вещества: предприятия химической, газовой, нефтеперерабатывающей, целлюлозно-бумажной, пищевой, лакокрасочной промышленности, все виды транспорта, перевозящего взрывопожароопасные вещества, топливозаправочные станции, газо-, нефте- и продуктопроводы.

Чаще всего непосредственными причинами возникновения пожара служат замыкания в электропроводках, утечка газа и его взрыв, неисправность отопительных систем, емкостей с легковоспламеняющимися жидкостями.

При пожарах полностью или частично уничтожаются или выходят из строя здания, сооружения, различное технологическое оборудование и транспортные средства.

Для предотвращения ЧС проектом определены общие организационные мероприятия:

-	совершенствование службы оповещения работников взрыво-, пожароопасных предприятий и населения прилегающих поселений и районов о создавшейся ЧС и необходимых действиях работников и населения;

-	содержание в полной готовности поддонов и обваловок емкостей, содержащих ЛВЖ;

-	точное выполнение плана-графика предупредительных ремонтов и профилактических работ, соблюдение их объемов и правил проведения;

-	регулярная проверка соблюдения действующих норм и правил по промышленной безопасности;

-	регулярное проведение тренировок по отработке действий всего персонала предприятия в случае ЧС.

Сценарий развития аварии, связанной с воспламенением топливно-воздушной смеси с образованием избыточного давления на автомобильном транспорте.

Возникновение аварии данного типа возможно при нарушении герметичности автомобильной цистерны с бензином (в результате ДТП). Происходит выброс топлива в окружающую среду с последующим образованием топливно-воздушной смеси. Воспламенение, образовавшейся топливно-воздушной смеси с образованием избыточного давления возможно при наличии источника зажигания. Такими источниками могут быть: замыкание электропроводки автомобиля, разряд статического электричества, образование искры от удара металлических предметов и т.д.

Исходные данные:

- количество разлившегося при аварии бензина V = 8,55 м3 (95 % от объема цистерны);

- молярная масса бензина М = 44,0 г/моль;

- время испарения Т = 60 мин.

Порядок оценки последствий аварии.

Определим, на каком расстоянии от геометрического центра пролива могут произойти минимальные повреждения зданий. Для минимального повреждения зданий величина избыточного давления соответствует 3,6 кПа.

Избыточное давление  на расстоянии R (м) от центра облака ТВС определяется по формуле:

, кПа

где	Р0 – атмосферное давление, равное 101,3 кПа;

;

VГ – скорость распространения сгорания, м/с;

СВ – скорость звука в воздухе, равная 340 м/с;

σ – степень расширения продуктов сгорания (для газовых смесей равна 7).

Расстояние, на котором будет наблюдаться величина избыточного давления 3,6 кПа, составляет 77 м.

Сценарий развития аварии, связанной с воспламенением проливов бензина на автомобильном транспорте.

Возникновение аварии данного типа возможно при нарушении герметичности автомобильной цистерны с топливом (в результате ДТП). Над поверхностью разлития образуется облако паров бензина. Воспламенение паров и дальнейшее горение топлива возможно при наличии источника зажигания. Такими источниками могут быть: замыкание электропроводки автомобиля, разряд статического электричества, образование искры от удара металлических предметов и т.д.

Исходные данные:

- количество разлившегося при аварии бензина V = 8,55 м3 (95 % от объема цистерны);

- площадь пролива S = 171,0 м2.

Порядок оценки последствий аварии.

Определим, на каком расстоянии от геометрического центра пролива может произойти поражение людей тепловым потоком. Болевые ощущения у людей от тепловой радиации возникают при интенсивности теплового воздействия 1,4 кВт/м2 и более.

Интенсивность теплового излучения определяется по формуле:

, кВт/м2,

где	Ef – среднеповерхностная плотность теплового излучения пламени, кВт/м2;

Fq – угловой коэффициент облученности;

– коэффициент пропускания атмосферы.

Эквивалентный диаметр пролива определяется из соотношения:

,

где	 – площадь пролива, м2.

Расстояние, на котором будет наблюдаться тепловой поток интенсивностью 1,4 кВт/м2, составляет 61 м.

Зоны действия основных поражающих факторов при авариях с ГСМ и СУГ на транспортных коммуникациях (разгерметизация цистерн) рассчитаны для следующих условий:

тип ГСМ (бензин), СУГ (3 класс);

ёмкость автомобильной цистерны с			 - СУГ - 14,5 куб. м;

- ГСМ - 20 куб. м;

ёмкость железнодорожной цистерны с			 - СУГ - 73 куб. м;

- ГСМ - 73 куб. м;

уровень заполнения при перевозке			 - ГСМ 95 %;

- СУГ 85 %;

толщина слоя разлития					 - 0,05 м;

территория							 - слабо загромождённая;

температура воздуха и почвы				 - плюс 20оС;

скорость приземного ветра				             - 1 м/сек;

возможный дрейф облака ТВС				 - 15-100 м;

класс пожара						            - В1, С.

Таблица 6.3 - Характеристики зон поражения при авариях с ГСМ и СУГ

| Параметры | а/д цистерна |  | ж/д цистерна |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ГСМ | СУГ | ГСМ | СУГ |
| Объем резервуара, м3 | 20 | 14.5 | 73 | 73 |
| Масса топлива в разлитии, т | 14,63 | 8,63 | 53,4 | 43,4 |
| Эквивалентный радиус разлития, м | 11 | 8,9 | 33,2 | 19,9 |
| Площадь разлития, м2 | 380 | 246,5 | 3468 | 1241 |
| Масса топлива участвующая в образовании ГВС | 0,02 | 0,7 | 0,02 | 0,7 |
| Масса топлива в ГВС, т | 0,293 | 6,039 | 1,068 | 30,405 |
| Зоны воздействия ударной волны на промышленные объекты и людей |  |  |  |  |  |
| Зона полных разрушений, м | 10,6 | 29,3 | 16,4 | 50,5 |
| Зона сильных разрушений, м | 26,4 | 73,3 | 40,9 | 126,3 |
| Зона средних разрушений, м | 59,5 | 164,9 | 92,0 | 284,2 |
| Зона слабых разрушений, м | 152,1 | 421,4 | 235,2 | 726,2 |
| Зона расстекления (50%), м | 251,2 | 696,2 | 388,5 | 1199,7 |
| Порог поражения 99% людей, м | 18,5 | 51,3 | 28,6 | 88,4 |
| Порог поражения людей (контузия), м | 29,1 | 80,6 | 45,0 | 138,9 |
| Параметры огневого шара |  |  |  |  |  |
| Радиус огневого шара, м | 17,2 | 45,9 | 26,1 | 77,6 |
| Время существования огневого шара, с | 3,3 | 7,2 | 4,6 | 10,9 |
| Скорость распространения пламени, м/с | 35 | 58 | 43 | 76 |
| Величина воздействия теплового потока на здания и сооружения на кромке огневого шара, кВт/м2 | 130 | 220 | 130 | 220 |
| Индекс теплового излучения на кромке огневого шара | 2146 | 9507 | 3004 | 14472 |
| Доля людей, поражаемых на кромке огневого шара, % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Параметры горения разлития |  |  |  |  |  |
| Ориентировочное время выгорания, мин : сек | 16:44 | 30:21 | 16:44 | 30:21 |
| Величина воздействия теплового потока на здания, сооружения и людей на кромке разлития, кВт/м2 | 104 | 176 | 104 | 176 |
| Индекс теплового излучения на кромке горящего разлития | 29345 | 59179 | 29345 | 59179 |
| Доля людей, поражаемых на кромке горения разлития, % | 79 | 100 | 79 | 100 |

Таблица 6.4 - Характеристика степеней разрушения зданий и сооружений

| Наименование степени | Характеристика степени разрушения зданий и сооружений |
| --- | --- |
| Полная | Разрушение и обрушение всех элементов зданий и сооружений |
| Сильная | Разрушение части, стен и перекрытий. Образование трещин в стенах, деформация перекрытий. |
| Средняя | Разрушение второстепенных элементов (крыш, перегородок, оконных и дверных заполнений). Перекрытия не разрушаются. Помещения пригодны для использования после расчистки от обломков и проведения ремонта |
| Слабая | Разрушение оконных и дверных заполнений и перегородок. Помещения полностью сохраняются и пригодны для использования после уборки мусора и заделки проёмов |

При взрывных явлениях при авариях с СУГ и ГСМ на транспортных магистралях объекты экономики, технологическое оборудование, жилые дома могут попасть в соответствующие зоны разрушений.

Для предупреждения возможных ЧС на транспорте предусматривается:

трассировка маршрутов перевозки взрывчатых веществ по обходам;

перевозка опасных грузов в соответствии с нормативными требованиями, предъявляемыми к данному виду деятельности;

постоянный контроль состояния автомобильных дорог и железнодорожных путей, технического состояния автомобилей и подвижного состава;

организация взаимодействия сил и средств, обеспечивающих ликвидацию чрезвычайных ситуаций на автомобильном и железнодорожном транспорте.

В настоящее время пожарную безопасность на территории д. Зубаниха обеспечивает муниципальная пожарная часть, имеющая 1 единицу спецтехники.

1. Исходя из расчетной скорости пожарной машины 40 км/ч и расстоянию от места размещения пожарного депо в д. Зубаниха до наиболее удаленной точки населенного пункта по дорогам, ориентировочное время прибытия пожарной бригады составит не более 10 минут.

Исходя из вышеперечисленного, расположение пожарных депо удовлетворяет требованиям ст. 76 Федерального закона № 123-ФЗ об обеспечении нормативного прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях – не более 20 минут. Следовательно, создание дополнительных пожарных депо не требуется, однако требуется расширение парка спецмашин.

При разработке проектной документации на строительство (реконструкцию, расширение, переоборудование) пожарного депо необходимо руководствоваться требованиями статей 76 и 97 Федерального закона от 22 июля № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" и СП 11.13130.2009 «Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения» (утвержден и введен в действие Приказом МЧС России от 25 марта 2009 г. № 181 с изменениями №1 утвержденное и введенное в действие с 01.02.2011 Приказом МЧС России от 09.12.2010 № 642).

По результатам предварительного этапа работы составляется техническое задание исполнителю на осуществление работ по определению числа и мест дислокации подразделений пожарной охраны для населенных пунктов или производственных объектов.

В настоящее время для наружного пожаротушения и хранения противопожарного запаса воды в административно-территориального образования Кужутский сельсовет имеются пожарные резервуары с ледующих населенных пунктах: д. Кужутки (за детским садом), Пруд д. Кужутки (ул. Садовая), с. Курилово (ул. Курмыш), д. Лапшиха (ул. Ключевая), д. Мирша (окраина деревни), д. Чуварлей (р. Широкая), д. Александровка (р. Печесь), д. Наченье (р. Солнечная).

Дополнительными мерами по сокращению времени прибытия сил и средств пожаротушения к месту ЧС будут следующие:

  - своевременный ремонт дорожного покрытия;

  - обновление парка спецмашин;

  - оборудование объектов раннего обнаружения и тушения пожара.

Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера

Среди населения регистрируются случаи заболевания: туберкулёзом, вирусным гепатитом, прочими кишечными инфекциями, дизентерией, сальмонеллёзом, скарлатиной, краснухой, ветряной оспой, венерическими заболеваниями, ОРВИ и гриппом. Могут возникнуть природно-очаговые инфекции: клещевой энцефалит, (отмечается рост регистрации укусов клещами), туляремия, бешенство.

Хотя специалистами санитарно-эпидемиологической службы удаётся контролировать ситуацию по указанным инфекционным заболеваниям, однако не следует недооценивать важность мониторинга среди населения.

Ухудшение санитарного состояния территории может быть следствием чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

При возникновении инфекционных заболеваний людей и животных потребуются усилия по организации и проведению контроля качества продовольствия, пищевого сырья, воды и кормов и проведения работ по их обеззараживанию, а также проведение противоэпидемиологических, санитарно-гигиенических и санитарно-просветительской работы. Возможно установление границ зон карантина и обсервации.

Комплекс профилактических противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение заноса и распространения инфекционных болезней людей и животных, заключается в выполнении следующих групп мероприятий:

лабораторная диагностика;

санитарное просвещение;

плановая иммунизация людей и животных;

плановые санитарно-гигиенические, дезинфекционные и дезинсекционные мероприятия.

Профилактические противоэпизоотические мероприятия, кроме того, предусматривают:

ветеринарно-санитарный надзор при передвижении животных, заготовках и перевозках сырья животного происхождения всеми видами транспорта;

ветеринарно-санитарный надзор за рынками, базарами, другими пунктами;

ветеринарный надзор за предприятиями и организациями по заготовке, хранению и переработке сырья животного происхождения;

защита животноводческих хозяйств от заноса возбудителей инфекционных болезней из неблагополучных пунктов, а также, организацию профилактических мер в конкретных хозяйствах и населённых пунктах;

ветеринарно-просветительная работа и страхование животных.

Планирование и осуществление мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций проводятся с учётом экономических, природных и иных характеристик, особенностей территорий и степени реальной опасности возникновения чрезвычайных ситуаций (в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 N 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»).

Превентивные меры по снижению возможных потерь и ущерба, уменьшению масштабов чрезвычайных ситуаций осуществляются по направлениям:

инженерная защита территории – включает строительство и использование защитных сооружений различного назначения;

повышение физической стойкости объектов к воздействию поражающих факторов при авариях, природных и техногенных катастрофах;

оповещение населения – создание и использование систем своевременного оповещения населения, персонала объектов и органов управления;

организационные меры – охрана труда и соблюдение техники безопасности, поддержание в готовности убежищ и укрытий, санитарно-эпидемические и ветеринарно-противоэпизоотические мероприятия, заблаговременное отселение или эвакуация населения из неблагоприятных и потенциально опасных зон, обучение населения, поддержание в готовности органов управления и сил ликвидации чрезвычайных ситуаций.

В рамках Генерального плана муниципального образования осуществление мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций предлагается по следующим основным направлениям:

- Обеспечение пожарной безопасности территории населённых пунктов, а именно:

Постепенная ликвидация ветхого и аварийного жилого фонда (в том числе в санитарно-защитных зонах предприятий, охранных зонах инженерных коммуникаций), реконструкция и замена его на современные жилые дома, соответствующие противопожарным требованиям, содержание существующего жилого фонда в надлежащем состоянии, с учётом требований пожарной безопасности.

Размещение пожарных депо, с учётом соблюдения нормативного времени прибытия пожарных расчётов к месту пожара, что, при условии нормального состояния дорог и улично-дорожной сети населённых пунктов, соблюдается в настоящее время.

Сооружение водоёмов двоякого назначения на территории малоэтажной застройки и садоводческих объединений для забора воды на тушение пожара, в случае выхода из строя поселкового водопровода.

Обеспечение водой «безводных» участков (замена изношенных водопроводных сетей, прокладка новых с расстановкой пожарных гидрантов, оборудование подземными пожарными резервуарами (не менее двух, объёмом по 50 м3 каждый) территория населённого пункта должна быть обеспечена нормативным количеством пожарных гидрантов, а в сети поддерживалось необходимое давление;

Размещение пожарных подъездов (пирсов) для пожаротушения по имеющимся и проектируемым съездам и набережным, а также в местах размещения противопожарных водоёмов на территории индивидуальной застройки.

Организация нормативных противопожарных разрывов в застройке, что позволяет уменьшить вероятность распространения вторичных поражающих факторов в чрезвычайных условиях (пожары, взрывы, задымления), а также обеспечить более эффективное проведение спасательных работ.

Обеспечение беспрепятственного проезда пожарных, санитарных, аварийных машин ко всем объектам защиты на территории муниципального образования (разборка строений, загораживающих проезды, ликвидация временных пожароопасных построек).

Оборудование зданий, в соответствии с требованиями противопожарных норм, системами пожарной сигнализации, замена устаревших и непригодных к дальнейшей эксплуатации систем.

Обустройство тупиковых проездов площадками для разворота транспорта.

- Защита населения включает основные мероприятия:

Оповещение при угрозе жизни и здоровью рабочих и служащих, всего населения, с разъяснением действий, для чего необходимо совершенствование существующей поселковой системы оповещения и расширение зоны её действия, с учётом новых жилых образований;

В особых случаях, не терпящих отлагательства, проведение эвакуации и отселение населения, животных, из зоны чрезвычайной ситуации;

Спасение людей, пострадавших в ходе чрезвычайной ситуации, для чего проводятся мероприятия медицинской защиты.

Обеспечение устойчивого функционирования объектов экономики и жизнеобеспечения людей (защите сельскохозяйственных животных, продукции животноводства, растениеводства, укрытие и эвакуация животных, усовершенствование транспортных магистралей, резервирование источников водоснабжения, энергоснабжения, создание резерва материальных и финансовых средств и др. специальные мероприятия).

Укрытие людей в помещениях производственных, общественных и жилых зданий, приспособленных под нужды защиты населения, а также в специальных защитных сооружениях (порядок создания убежищ и иных объектов гражданской обороны утверждён Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.11.1999 г. № 1309).

- Глава 7. Мероприятия по переводу земель из одной категории в другую

- 7.1 Изменение административных границ населенных пунктов

Генеральным планом не предусмотрено включение в границы населенного пункта земельных участков из состава земель иных категорий и исключения земельных участков с переводом их в иные категории.

- 7.2 Изменение границ земель сельскохозяйственного назначения

Проектом генерального плана предусмотрен перевод земель сельскохозяйственного назначения в земли особо охраняемых территорий и объектов – 6,1 га. Данное мероприятие связано с необходимостью осуществления рекреационной деятельности на участках с кадастровыми номерами 52:32:0200039:3371 и 52:32:0200039:3370 вблизи сельскохозяйственного предприятия «Лавандовая ферма».

- 7.3 Изменение границ земель лесного фонда

Проектом генерального плана не предусмотрен перевод земель лесного фонда в земли иных категорий.

Строительство объектов и сетей на землях лесного фонда проектом не предусмотрено.

- Глава 8. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

Технико-экономические показатели генерального плана представлены в таблице 8.1.

Таблица 8.1 – Технико-экономические показатели

| Показатели | Единица измерения | Современное состояние, 2024 г. | Расчётный срок, 2044 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Территория |  |  |  |
| 1. Общая площадь земель в границе проектирования | га | 797,94 | 797,94 |
| II. Население |  |  |  |
| Общая численность населения | чел. | 56 | 56 |
| III. Жилищный фонд |  |  |  |
| Жилищный фонд – всего | тыс. кв. м | 1 143,69 | 1 143,69 |
| в том числе: - индивидуальная застройка с участками |  | 1 143,69 | 1 143,69 |
| Новое жилищное строительство – всего | тыс. кв. м | - | - |
| Средняя обеспеченность населения общей площадью жилищного фонда | кв. м/чел. | - | - |
| IV. Муниципальные объекты обслуживания населения |  |  |  |
| Дошкольные образовательные организации | мест | - | - |
| Общеобразовательные организации | мест | - | - |
| Внешкольные учреждения | мест | - | - |
| Амбулаторно-поликлинических учреждений | кол-во | - | - |
| Плоскостные сооружения | тыс. кв. м | - | - |
| Помещения для культурно-досуговой деятельности | кв. м площади пола | - | - |
| Магазины продовольственных и непродовольственных товаров | кв. м торг. площ. | 176 | 176 |
| Предприятия общественного питания | мест | - | Установить проектом |
| Пожарное депо | ед./машин | - | - |
| V. Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| Протяжённость автомобильных дорог общего пользования, всего | км | 14,46 | 14,46 |
| в том числе: |  |  |  |
| - федерального значения | км | 0,71 | 0,71 |
| - регионального и межмуниципального значения | км | 3,47 | 3,47 |
| - местного значения | км | 12,21 | 12,21 |
| VI. Инженерное оборудование и благоустройство |  |  |  |
| Электроснабжение: |  |  |  |
| Суммарная электрическая нагрузка | кВт | 1 250 | 1 250 |
| Количество ТП | Ед. | 5 | 5 |
| Протяженность линий электропередачи, в т.ч.: |  |  |  |
| ЛЭП 10 кВ | км | 5,15 | 5,15 |
| Теплоснабжение: |  |  |  |
| Расход тепловой энергии | МВт | - | - |
| Количество котельных | Ед. | - | - |
| Протяженность тепловых сетей | км | - | - |
| Газоснабжение: |  |  |  |
| Потребление сетевого газа всего | тыс. куб. м/год | - | 16,80 |
| Источники подачи газа | комплекс | - | - |
| Протяженность межпоселковых газопроводов | км | - | - |
| Протяженность распределительных газопроводов низкого давления | км | - | 1,48 |
| Количество пунктов редуцирования газа | Ед. | - | 1 |
| Водоснабжение: |  |  |  |
| Хозяйственно-питьевое водопотребление | куб. м/сут | - | 10,08 |
| Производительность водозаборных сооружений | куб. м/сут | - | - |
| Протяженность водопроводных сетей | км | - | 6,06 |
| Используемые источники водоснабжения | - | Подземные | Подземные |
| Количество артезианских скважин | Ед. | - | 1 |
| Количество водонапорных башен | Ед. | - | - |
| Источники наружного противопожарного водоснабжения, в т.ч.: | Ед. |  |  |
| - Естественные водные объекты | Ед. | 3 | 3 |
| - Пожарные гидранты | Ед. | - | 4 |
| Водоотведение: |  |  |  |
| Поступление хозяйственно-бытовых сточных вод | куб. м/сут | - | - |
| Производительность очистных сооружений | куб. м/сут | - | - |
| Протяженность канализационных сетей | км | - | - |
| Связь: |  |  |  |
| Протяженность магистральных линий связи | км | - | - |
| Количество автоматических телефонных станций | Ед. | - | - |